电子支气管镜（EB-530H）采购需求

技术参数：

1、观察方向：直视；

2、视野角度：≥140°；

★3、观察景深：3～100mm；

4、头端部外径：Ф≤5.4mm；

★5、弯曲部直径：Ф≤4.9mm；

6、弯曲角度：上：180°、下：130°；

7、钳道直径：Ф≥ 2.0mm；

8、有效长度：≥600mm；

9、全长：≥870mm；

10、高频电烧灼系统：兼容；

11、激光兼容性：兼容；

★12、兼容性：兼容医院现有主机富士VP-3500。