# 采购需求

一、货物清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科牵引床 | 18 | 张 | 1万元/张 |  |

二、技术参数：

骨科牵引床参数

★1.病床整体以厚度为≥1.5mm的不锈钢SUS304材料制作;床脚圆管直径≥38mm，矩管≥50*25mm，方管≥25*25mm；

2.床面板分为背板、臀板、腿板、左右布朗架搁板共五块：

背板升起角度0°～80°范围进行调节。大、小腿板左右分开，分别在0°～45°范围内任意调节，床两侧面板是供外展牵引时搁置布朗架使用；

3.床面可整体倾斜8°～30°(脚部高.头部低)，可进行对抗牵引；

4.手摇丝杆装具有过盈保护装置；

5.病床举引部分采用双轨的支撑杆同床脚连成一体，牵引滑轮在双轨和横向杆上的位置可任意调整；

★6.病床可实现以下功能并配备对应辅助件:

6.1 枕带牵引；

6.2 骨盆牵引；

6.3 骨盆兜基吊牵引；

6.4 脊柱兜带悬吊牵引；

6.5 颅骨牵引；

6.6 股骨踝上牵引；

6.7 胫骨结节牵引；

6.8踝上牵引；

6.9跟骨牵引；

6.10小儿双腿悬吊牵引；

6.11 尺骨鹰嘴牵引:

6.12 90°～90°～90°牵引:

6.13 需配置布朗架;

7.床面下设有引流瓶钩.鞋架.面盆架等备件；

★8.外形尺寸≥:2170mm*1010mm*1990mm (床面高580mm～620mm)；

★9.床体及辅助件质保期≥3年，

10.具体样式参照附图。

注： 标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。

附图：