采购需求

一、项目概况

舒城县人民医院始建于1950年，2014年9月整体搬迁到桃溪东路新区，占地面积82亩，建筑面积10万平米，总投资4.7亿元。医院编制床位700张，实际开放床位1019张，是一所设备齐全，技术力量较为雄厚，集医、教、研、预防保健、急救为一体的三级综合性医院。2023年6月与安徽省立医院结为紧密型医联体，是第三批全国院务公开示范点，全省卫生信息化试点医院，安徽医学高等专科学校的教学医院，安徽医科大学及皖西卫生职业学院、合肥职业技术学院等实习医院，市级“诚信医院”。先后荣获 “全国百姓放心示范医院”“全省卫生系统先进集体”“省卫生先进单位”“省健康促进医院”“市文明单位”“市文明窗口”,2018、2019“中国医院竞争力县级医院201-300强”等荣誉称号。2021、2022、2023连续三年获安徽省“五星卒中防治中心”称号。

本次无线网络建设，涉及区域：门诊大楼、住院大楼、传染病区、后勤楼、放疗中心、120急救中心、体检中心（机关门诊）、保卫室等无线需求区域。建设完成后，集成内网、外网和物联网，严格确保内外网数据的物理隔离，从而提供高级别的内网数据安全性，同频零漫游技术的应用能够为内网用户提供流畅的医疗应用体验，同时为住院病区病人以及陪护家属提供了可用的无线上网服务，改善广大人民群众就医体验，提升患者满意度。

- 建设目标

- 利用WIFI7无线网络技术保证医院病房区域的无线内网、外网的信号覆盖，

使医护人员能够随时随地、方便高效地使用无线网络开展移动医护业务。

2、构建一个真正可用的、无中断的无线网络，满足移动医护对无线网络的需求；

3、促进移动医护业务全面开展，提高工作效率，推动医院的信息化建设；

4、本次主体建设医院内网以及部分所需建设区域的外网；物联网预留接口满足

未来扩展，最终一套设备，即可实现内网、外网、物联网的物理隔离。

- 由于移动医护业务对无线依赖性非常高，也对内网无线可靠性要求非常高，

因此本次无线建设应充分考虑无线网的灾备与冗余。

6、内网无线实现零漫游。

7、满足未来物联网建设需求，通过利用物联网技术，简化医疗流程，实现全过

程标准化医疗流程，实现医疗对象自动化、可视化、数字化管理，全面提高医疗安全性和质量。

- 服务范围

- 方案设计：提供符合本院实际情况的无线网络覆盖深化设计方案，方案需充分考虑医院的业务特殊性（如高并发、高移动性、医疗设备干扰规避等），确保覆盖无盲区、信号稳定、无缝漫游。

2.设备供应：提供所有无线AP、控制器、交换机、线缆、配套机柜及辅材等，设备需为知名品牌原装新品，供货前提供原厂出厂证明。

3.安装调试：完成所有设备的到货验收、安装、综合布线、系统集成及全网调试.项目完成后，需提交完整的竣工图纸及技术文档。

4.运维服务：提供至少[5]年的免费运维服务：包括7x24小时监控、故障响应、定期现场巡检（每季度一次）并提交巡检报告、系统性能优化及必要的软件版本升级。

5.技术培训：为医院相关人员提供不少于3次必要的操作培训。

6.其他：符合现行IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be等无线局域网国际标准。符合国家及行业关于医疗卫生机构网络建设的相关标准和规范。

四、无线要求

1.1 无线网络性能要求

- 覆盖范围：实现全院95%以上区域信号强度≥-65dBm。

- 漫游切换：启用802.11k/v/r协议，实现用户在不同AP间无缝、无感知漫游。

- 并发用户数：整网支持不少于3000个用户并发接入。

- 网络带宽：核心链路需具备万兆及以上扩展能力。

- 可靠性：核心设备及链路需有冗余备份，支持设备、链路故障时的自动切换，系统整体可用性不低于99.9%。

1.2 无线网络安全要求

- 接入认证：实现多种认证方式（如802.1X、Portal、MAC等），对不同用户（医护、患者、访客、物联网设备）实现分权分域管理。

- 数据加密：满足WPA3、WPA2-Enterprise等高强度加密方式。

- 安全隔离：必须实现多SSID，并能通过VLAN对不同业务网络进行逻辑隔离，确保医疗内网数据安全。

- 行为审计：具备完整的网络日志记录和用户上网行为审计功能，日志留存时间需符合国家《网络安全法》及相关监管部门的要求，支持安全事件追溯与定责。

1.3 网络管理要求

- 提供统一的网络管理平台，实现对所有无线设备的可视化集中管理、拓扑发现、批量配置、监控、软件升级和故障告警。支持对网络性能、用户行为、流量等进行分析和报表生成。

五、服务要求

1.覆盖要求

1.1 无线覆盖：确保门诊大楼、住院大楼、传染病区、后勤楼、放疗中心、120急救中心、体检中心（机关门诊）、保卫室等区域网络覆盖。WLAN信号医疗区域全覆盖，无死角，支持无缝漫游，漫游切换延迟≤50ms，丢包率≤1%，关键区域（如急诊室、手术室）需优先保障带宽≥200Mbps了。其中手术室手术间内需要确保“有线(监护仪)+无线(笔记本、平板)”都可以正常使用。

1.2信号强度：在各个区域内，信号强度应不低于-65dBm（毫瓦分贝），以确保良好的通信质量，支持无缝漫游，漫游切换延迟≤50ms，丢包率≤1%，关键区域（如急诊室、手术室）需优先保障带宽≥200Mbps。公共区域互联网无线应满足3000人同时在线并发。

1.3无线网络包含互联网和医院内网，无线互联网用户采用短信实名认证方式接入，系统应能验证手机号码的有效性并记录关联身份信息；无线设备接入医院内网采用隐藏SSID密码访问方式。

1.4提供满足短信认证的短信服务。

1.5提供主、备异网各1G出口互联网出口带宽，并实现自动或手动的冗余切换。

2.服务可用性

2.1全天候支持：提供 7 天×24 小时的不间断技术支持服务，确保在任何时间 点都能对突发情况进行快速响应。

2.2高峰时段加强：在诊疗高峰时段和病房区域查房时间等关键时段，增加技术支持人员，确保网络的稳定性和响应速度。

2.3节假日安排：在国家法定节假日和医院特殊活动期间，提前制定详细的值班 计划，确保服务的连续性和稳定性。

3.响应时间

3.1即时响应：对于用户的咨询和请求，须在10 分钟内做出初步响应。

3.2现场支持：在收到紧急呼叫后，技术人员需在2 小时内到达现场进行诊断和处理，确保问题能够得到及时解决。

3.3远程协助：对于非紧急情况，可以通过远程桌面或其他在线工具提供协助， 提高服务效率。

4.服务级别协议

4.1性能指标：明确无线网络的性能指标，如最大带宽、连接稳定性、延迟等， 并定期进行测试和优化，确保网络质量符合标准，无线网络下行带宽≥500Mbps，端到端延迟≤30ms，关键业务优先级保障。

4.2服务质量监控：实施服务质量监控机制，定期收集和分析网络性能数据，及时发现并解决问题，持续改进服务质量。

4.3报告与反馈：定期向医院归口管理部门提交服务报告，包括服务执行情况、 性能指标达成情况以及用户反馈，以便及时调整服务策略。

5.定期维护与升级

5.1预防性维护：制定并执行预防性维护计划，包括软件更新、硬件检查和网络优化等，旨在预防潜在的故障和性能下降。

5.2系统升级：根据技术发展和用户需求的变化，定期评估并升级无线网络设备和软件，确保系统的安全性和先进性。

5.3文档记录：详细记录每次维护和升级的过程、结果以及任何发现的问题，为未来的审计和回顾提供依据。

6.稳定性要求

6.1高可用性：系统需实现支持冗余设计，以确保在单个无线接入点故障时，其他无线接入点能够无缝接管，保证网络的持续稳定运行。

6.2故障恢复：建立完善的网络管理平台，能够实时监测网络运行状态并提前预警潜在的问题，出现网络故障时，恢复时间不超过 2 小时，保证医护人员的工作不受影响。

7.扩展性要求

7.1 网络架构必须能够灵活应对未来的变化与挑战，需要将可扩展性置于核心位置，确保无线网络不仅满足当前的业务需求，更能无缝衔接未来的医院业务发展的要求。在病房、门诊收费窗口、急诊大厅等不同场景下，需要根据实际需求动态调整无线接入点的数量和分布，实现精准覆盖和资源优化配置。同时要求支持快速添加新的服务功能，如远程会诊、智能导诊等，进一步提升医疗服务的效率和质量。

7.2在面对未来外网业务需求时，无需再部署另外一套无线网络，可直接使用本次招标的无线基础平台，且能实现两张业务网完全物理隔离。

8.兼容性要求

8.1设备兼容性：在构建医院无线网络覆盖项目时，兼容性是一个至关重要的考量因素。为了确保整个网络系统的稳定性和高效性，避免因不同品牌产品之间的兼容性问题而导致的网络故障和性能瓶颈。投标供应商必须保证整体兼容性及稳定性，响应文件中提供承诺函（格式自拟）。

8.2应支持多种无线网络协议，以适应不同设备和网络需求。

- 安全性要求

9.1 数据加密：必须采用先进的加密技术，确保用户数据和医院信息安全。

9.2 访问控制：实现基于角色的访问控制，确保不同用户在网络上的权限设置合理，

保护敏感信息。

服务期限：

1.项目工期：自合同签订之日起40日内完成供货及安装调试工作；

2.本项目服务期5年，自项目最终验收合格之日起计算。

10.其他要求

10.1系统集成服务:包含安装、调试、培训及日常运维工作，以及项目验收合格后5年的运维服务及质保，所产生的一切费用包含在供应商报价内，成交后采购人不再另行支付其他费用。

10.2互联网出口带宽服务：提供主备两条互联网出口宽带，各1G，且备用出口为异网服务商。

备注：

1、本项目属于“交钥匙工程”供应商应充分考虑所有设备及辅材，确保实现本项目需求中所有功能。响应报价包含所有费用，成交后不得以任何理由增加费用。

2、所有设备及辅材应符合国家相关标准。

- 采购清单

- 因各供应商无线部署方案差别，本次采购中“核心设备参数”必须全部满足，否则按无效响应处理，未明确部分投标人根据实际业务开展需要自行填报。

- 投标人应充分考虑本项目建设目标和相关建设要求。

| 核心设备参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 外网核心交换机 | - 交换容量≥160Tbps，转发性能≥12600Mpps；（响应文件中提供所投产品官网截图） 2.采用先进分布交换架构，实现转发与控制平面分离，支持独立接口板，要求独立业务插槽≥6个； 3.设备支持灵活插卡，模块化设计，配置可热插拔双模块电源，支持主备、负载均衡模式应对单点故障； 4.配置主控引擎2个，冗余电源2个，千兆电口≥24个，万兆光口≥16个。 | 台 | 2 |
| 2 | 24口万兆POE交换机 | - 固化千兆电接口≥24个，SFP+万兆光接口≥4个,支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2.交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 3.交换机需具有完备的用户认证、管理功能；支持IEEE802.1x准入认证，支持RADIUS安全特性。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线认证 | 1.1U硬件化设备，GE电口≥6个，USB口≥2个； 2.内置Portal和802.1x功能，支持MAC地址认证，支持短信认证； 3.具备与第三方Radius联动功能，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，实现统一身份源； 4.具备基于终端设备指纹包含但不限于：终端硬盘序列号、SSID、用户用户名、用户密码、终端IP、终端MAC、网络访问控制设备（NAS）IP、NAS端口多元素的主动学习以及各元素的灵活组合绑定； 5.具备认证页面合并功能，在同一认证页面可选择普通用户、短信、二维码（接待人员扫描访客二维码和访客扫描接待人员二维码）等多种认证方式；（响应文件中提供产品官网截图证明） 6.使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证； 7.配置≥3000个并发用户许可。 | 套 | 1 |
| 4 | 无线网络优化系统 | 1.具备可视化体验功能：具备设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能； 2.具备无线网络体验差问题分析功能，具备从区域、干扰、覆盖、接入、认证等维度分析定位体验问题。包括分析问题区域、信道率利用率高的无线接入点，覆盖不足的无线接入点、接入失败问题分类、认证失败导致的占比趋势等； 3.具备监控告警功能，具备终端的体验指标进行监控告警追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警阈值可自定义，包括信道利用率、异常掉线、丢包率、时延、来回漫游、反复关联等指标的阈值设置，告警记录可查，可保存≥180天的终端问题分析和历史连接记录； 4.具备终端接入问题诊断功能，具备按时间、无线接入点以可视化方式呈现接入过程的问题，识别出正常、异常、未接入状态。支持协议报文级的交互呈现和精细化问题诊断，可以呈现协议交互阶段结果与耗时，并提供用户接入失败的根因与排障建议； 5.具备一键诊断功能，诊断内容包括设备检测、配置检测、覆盖检测、信道利用率检测；能够分析存在的问题以及提供建议；（响应文件中提供产品官网截图证明） 6.具备时间胶囊功能，分析设备版本及配置变更历史，便于故障回溯；能够对比配置的差异点； 7.具备为无线接入点、无线控制器、网关、交换机、物联网设备、路由器的统一接入和管理维护；提供批量配置、批量升级、建立隧道穿透内网访问、在线命令调试等运维功能； 8.具备记录配置、版本、新增无线接入点、配置规划下发、网优操作导入的变化，并能跟踪变化前后的在线终端数、终端流量、接入异常数、平均丢包率、平均时延等网络变化； 9.具备网络拓扑发现功能:整网拓扑一键发现，生成拓扑，并自动完成出口下联设备的注册；（响应文件中提供产品官网截图证明） 10.具备漫游粘滞现象优化功能，可以对终端漫游粘滞现象进行优化，使终端主动连接至信号更优的无线接入点。 | 套 | 1 |
| 5 | 无线控制器 | 1.SFP+万兆光口≥2个；​ 2.最大可支持管理AP数≥512 ，最大可配置AP数≥2048，802.11转发性能≥10G；（响应文件中提供产品官网截图证明） 3.具备本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器即可实现认证；​ 4.具备访客通过二维码授权的方式接入无线网络功能； 5.AC设备多账户分权管理功能，各账户分别管理不同的无线信息；​ 6.具备无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性； 7.具备无线控制器具备频谱导航功能，支持实时频谱防护，支持无线用户隔离功能，可实现对非法无线接入点进行探测；​ 8.具备无线控制器具备ARP攻击防护功能和黑白名单控制功能；​ 9.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP地址、MAC地址、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； 10.配置≥256个无线AP管理授权。 | 台 | 1 |

舒城县人民医院无线网络覆盖服务采购项目

履约考核方案

一、考核目的

为规范本项目服务供应商（以下简称 “供应商”）的履约行为，保障医院无线网覆盖的稳定性、安全性及服务质量，满足医疗业务、患者服务的需求，特制定本方案。通过定期考核评估服务履约情况，将考核结果与服务费用支付挂钩，督促供应商持续提升服务水平。

二、考核主体与对象

考核主体：医院成立考核小组，由信息科（牵头）、财务科、监察室、医务科、护理部、临床科室代表（如门诊、住院部、手术室等）组成，负责考核组织、实施及结果判定。

考核对象：为本医院提供无线网覆盖服务的供应商。

三、考核周期与时间

考核周期：每年一次。

四、考核指标与评分标准

考核采用百分制，总分≥90 分为 “合格”，<90 分为 “不合格”。具体指标及分值如下：

| 考核维度 | 权重（分） | 考核内容及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1. 覆盖范围达标 | 30 | 医院所有关键区域（门诊、住院部各楼层、手术室、医技科室、行政办公室等）100% 覆盖，无盲区。每发现1处盲区（经现场测试确认）扣5分，扣完为止。 |
| 2. 网络质量 | 25 | （1）带宽达标率：核心区域带宽≥100Mbps，普通区域≥50Mbps，达标率≥95%（以医院监测系统数据为准）。每低1%扣3分。 （2）掉线率：≤1%（每月统计），每超 0.1% 扣2分。 （3）时延：≤50ms（关键业务区域），每超 10ms 扣2分。 |
| 3. 服务响应与处理 | 30 | （1）故障响应：一般故障（不影响核心业务）30分钟内响应，重大故障（影响诊疗系统、移动查房等）10分钟内响应。每超时1次扣5分。 （2）故障解决：一般故障1小时内解决，重大故障2小时内解决。每超时1次扣8分。 （3）日常巡检：每月至少1次全面巡检，提交巡检报告，缺1次扣3分；报告不完整扣2分/次。 |
| 4. 安全保障 | 15 | （1）无网络安全事件（如病毒入侵、数据泄露等），发生1 次扣15分。 （2）定期（每季度）进行安全加固并提交报告，缺1次扣5分。 （3）接入认证合规（仅限授权设备接入），发现1次违规接入扣3分。 |

五、考核流程

考核准备：

供应商在考核前3个工作日提交服务自评报告（含覆盖、质量、故障处理、安全等数据）。

考核小组收集医院监测系统数据（如带宽、掉线率、时延）、临床科室反馈（如盲区投诉）、故障处理记录等。

现场考核：

考核小组按指标对关键区域进行覆盖测试、网络质量抽样检测。

查阅供应商的巡检记录、故障处理单、安全报告等资料。

随机访谈3-5个临床科室，收集服务体验反馈。

评分与判定：

考核小组根据数据及现场情况逐项打分，汇总总分。

2/3及以上考核成员同意，最终判定 “合格” 或 “不合格”，并形成《考核结果通知书》。

结果公示与异议处理：

考核结果在7个工作日内书面通知供应商，供应商如有异议，可在收到通知后3个工作日内提交书面申诉及佐证材料。

考核小组在收到申诉后7个工作日内复核，复核结果为最终结果。

六、考核结果应用

合格情形：考核合格的，医院按合同约定的支付相关费用。

不合格情形：医院暂停支付当服务费用，供应商须在规定期限内完成整改，并向医院提交详细的《整改报告》及证明材料。

整改复核：医院考核小组对整改结果进行复核验证。

复核通过：医院在确认整改达标后的，支付被暂缓的服务费用。

复核不通过：若整改后仍不达标，医院将继续暂缓付款，并保留根据合同追究其违约责任的权利，同时可要求供应商继续整改，直至问题解决。连续两次考核不合格，可视为供应商重大违约，医院有权按合同约定采取进一步措施。