
采购需求
一、系统总体架构需求

1.部署模式：支持本地化部署或私有云部署，满足数据安全存储、网络稳定运行的核心要求，符合县级医疗数据管理规范。

2.硬件装置：
调度工作台必须按调度员数量（2-3个操作台）配置高性能一体机，配备降噪耳机，专业麦克风/快捷功能键盘，满足多任务同时操作需求；

配备质控/主任工作台，2台高性能台式机，支持调度录音、视频、统计报表等数据，开展指控分析；可视化显示设备：

中心大屏：支持分屏显示“一张图”可视化界面、车载视频、生命体征数据、统计报表等内容，满足指挥调度需求；

车载智能终端：每辆救护车配备车载平板电脑，支持接收调度指令、显示导航路线、反馈车辆信息，配置高精度导航内置5G模块，支持实时上传车辆位置，规划最优路线；每辆救护车配备车载摄像头，满足视频通信需求，同时可供调度查看；每辆车配备车载通信设备，保障与调度中心语音/数据/视频通信稳定。
2. 系统接口：实现与市/省级急救平台、公安110指挥系统、消防119指挥系统的数据互通；完成与县域内各级医院（重点对接胸痛、卒中、创伤三大中心）HIS系统的无缝对接，保障患者信息双向流转。

3. 运行可靠性：支持7×24小时不间断运行，具备故障自动切换、数据断点续传能力，满足急救业务全天候不间断开展的需求。

二、核心调度功能需求
1. 多渠道呼救接入

◦ 支持固话、手机、IP电话一键呼入，自动抓取主叫号码、基站定位信息。

◦ 预留拓展接口，未来可实现短信报警、微信小程序报警功能，并支持接收110/119转警信息，统一归集各类警情来源。

2. 智能来电定位

◦ 来电后自动解析并显示报警人手机/固定电话对应位置信息，同步推送至调度中心工作台及派车终端。

◦ 定位信息支持地图标注，确保调度员快速掌握警情发生地，缩短指令下达时间。

3. 结构化电子病历生成

◦ 系统自动记录呼救时间、患者主诉、关键生命体征（问诊获取）、调度指导措施、派车信息等内容，实时生成结构化电子病历。

◦ 病历支持一键导出、打印，可与目标医院HIS系统对接共享。

4. 音视频联动指挥

◦ 调度中心电子大屏可实时查看全县各急救站点车库状态、各救护车内实时音视频画面。

◦ 支持调度员与救护车内医护人员进行语音、视频双向联动，实现远程抢救指导。

5. “一张图”可视化指挥

◦ 地图集成全县急救站（点）、网络医院地理信息，标注胸痛、卒中、创伤中心专科属性。

◦ 实时显示所有救护车位置及状态（空闲、出动、到达现场、途中、任务完成），支持重大事件区域标记与重点监控。

6. 智能推荐与一键调度

◦ 内置多因子调度算法，综合距离远近、车辆状态、车型匹配度（负压车、新生儿转运车等）、医院专科救治能力等要素，自动推荐最优派车方案与目标医院。

◦ 调度员可一键下达调度指令，指令同步推送至车载终端、医护人员移动终端。

7. MPDS医疗优先分级调度系统集成

◦ 内置标准化问诊流程，指导调度员在派车同时，通过电话向报警人提供心肺复苏、止血包扎、分娩助产等规范化自救互救指导。

◦ 根据患者主诉及问诊关键信息，自动生成病情分级（A-E级），匹配对应调度预案，实现分级救治。

8. 车辆状态全流程管理

◦ 驾驶员通过车载终端一键反馈“出车、到达现场、开始返程、任务完成、车辆消毒”等节点状态，系统自动记录状态变更时间。

◦ 车辆状态实时同步至调度中心可视化地图，便于调度员动态掌握资源分布。

9. 群体事件多方协同调度

◦ 支持一键创建群体事件专项调度模块，实现多台救护车批量调度、任务分配。

◦ 建立事件专属通信频道，支持调度台与多车组间的单呼、组呼、全呼，保障指令统一传达。

10. 全程语音通信与录音归档

◦ 实现调度台与救护车间的语音互通，支持单呼、组呼、全呼模式切换。

◦ 所有有线、无线通话全程自动录音，录音文件与对应警情案件关联归档，支持随时调阅、回放，满足质控与追溯需求。

三、车载移动终端功能需求
1. 任务接收与状态反馈

◦ 实时接收调度中心下达的任务指令，清晰显示患者信息、报警地址、导航路线。

◦ 支持医护人员/驾驶员一键反馈任务节点状态，同步更新至调度系统。

2. 专业导航与定位

◦ 内置专业急救导航模块，实时显示路况信息，规划最优急救路线。

◦ 精准接收报警人定位信息，支持导航路线动态调整，确保救护车快速到达现场。

3. 生命体征实时传输

◦ 支持与车载监护仪无缝对接，自动采集患者心电图、血压、血氧饱和度、体温等生命体征数据。

◦ 采集数据实时回传至调度中心及目标医院急诊科，为院内提前做好救治准备提供数据支撑。

4. 车载视频监控回传

◦ 支持车内、车前方高清视频实时回传，调度中心可按需调阅视频画面。

◦ 视频数据用于急救过程质控监督、远程抢救指导，提升现场救治规范性。

四、业务管理功能需求

1. 急救资源电子化管理

◦ 建立救护车、车载医疗设备、药品耗材的电子化档案，实时监控设备状态、耗材库存。

◦ 对医护人员资质、排班信息进行数字化管理，关联人员执业证书有效期提醒功能。

2. 全流程质量管理

◦ 自动记录急救各环节时间节点：呼救时间、接听时间、派车时间、出车时间、到达现场时间、到达医院时间、任务完成时间。

◦ 自动计算反应时间、现场停留时间等核心指标，生成质控报表；报警录音支持全程调阅，用于调度服务质量考核。

3. 统计分析与决策支持

◦ 自动生成日报、月报、年报，统计接警量、出车量、病种分类、地域分布、时间分布、响应时间达标率等关键数据。

◦ 支持在地图上生成呼救热力图，识别急救高发区域、高发时段，为急救站点布局优化提供数据依据。

◦ 开展车辆、人员资源利用率分析，统计忙闲率与工作负荷，辅助急救资源合理调配。

五、综合协作与公众服务功能需求

1. 院内联动协同救治

◦ 调度派车同时，自动将患者基本信息、主诉、MPDS病情分级、预计到达时间推送至目标医院急诊科大屏或院内工作站，实现患者信息预告知。

◦ 对卒中、胸痛、创伤等危重患者，系统自动触发医院绿色通道准备流程，缩短院内救治等待时间。

六、系统管理功能需求
1. 用户与权限精细化管理

◦ 基于角色设置权限控制体系，涵盖调度员、班长、系统管理员、质控员、领导等不同角色。

◦ 不同角色对应不同操作权限与系统视图，保障系统操作安全、数据访问规范。

	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项4条
	■
	不满足该指标项，按无效响应处理。

	重要指标项10条
	★
	评分项

	无标识项
	
	不含标题，≥5项未响应或负偏离，按无效投标处理。


	一、数字程控用户交换机子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	程控交换机
	1、不少于 300 分机 60 并发；

2、不少于 2 个E1 中继接口，支持 Pri 信令；

3、不少于 500 条SIP 中继；

4、不少于 2 个 10/100/1000M 千兆自适应网口（LAN、WAN）；

5、支持NFC；

6、支持自动录音，≥1TB 存储空间；

7、支持组织架构，并设置用户可见权限；

8、系统不少于 10 个软电话授权；

9、支持软电话，支持查看分机在线状态、组织架构、通讯录、通话记录、语音留言、通话录音等信息；

10、支持、话务控制台，查看内外线通话状态、拖拽实现通话转移，点击拨号、强插、强拆、监听，切换上下班时间；

11、支持LFG，且不少于 120 个BLF；

12、支持一号多机，最高支持 6 个不同IP 终端注册同一个分机号；

13、支持通话翻转/通话取回；

14、内置防火墙、国家 IP 访问防御、静态防御规则、国际电话防御 ；

15、支持通话记录、录音记录、满意度调查、SLA、广播/对讲、预约广播组、企业通讯录、 CTI、LDAP/LADPS 等功能。

16、接入CTI 软件，实现对 120 话务的有效控制。
	2
	套
	双机热备

	02
	坐席话筒
	1、≥480x272 像素带背光彩色显示屏；

2、支持Opus 声音编码格式；

3、16 个VoIP 账号；

4、千兆双网口；

5、支持PoE；

6、桌面放置两个角度可调。
	4
	套
	

	03
	头戴式耳机
	1、头戴式单耳耳机

2、降噪麦克风

3、皮革耳垫

4、听力保护功能

5、Quick Disconnect 功能

6、RJ9 话务接口与话机兼容
	6
	套
	

	二、数字录音子系统

	01
	CTI录音服务器
	1、机架式服务器：1颗国产≥16核≥2.5GHz处理器，≥64GB内存，4块≥4T SSD硬盘（RAID 5），10/100/1000M 千兆自适应网卡、1+1冗余电源、机架轨道，预装国产操作系统，符合信创要求。

2、录音数据≥2年可调取查询。
	1
	套
	

	02
	120数字录音软件、故障拨测软件
	1、自动录音

（1）支持数字语音、模拟语音与 IP 语音同时录音，各线路之间互不影响。

（2）对每一个呼入及呼出电话由摘、挂机信号控制进行实时录音，记录开始时间与结束时间；

（3）系统保存主、被叫记录。

2、通道设置

（1）数字电话通道设置，可以添加数字电话的台号、IP。

（2）模拟电话通道设置，可以添加模拟电话的台号、IP。

（3）IP 电话通道设置，可以添加IP 电话的台号、IP。 

3、录音存储

（1）录音文件可采用多种压缩速率，便于计算机播放。

（2）支持录音文件的转存，录音压缩后，播放效果良好。

（3）录音文件可保存 N 年以上，由储存空间决定。

（4）录音文件可自动异地备份。 

4、录音查询

（1）多种查询方式，可按录音序列号查找，可按主叫号码查找，可按受理时间查找等等；

（2）提供查询、回放、暂停、复原、快速播放等功能。

（3）与受理调度系统紧密结合，数字录音文件与急救事件相关联，并可在受理台及管理系统上查询录音文件。

（4）方便查询同一事件多次通话的录音。 

5、录音回放

（1）多种放音模式，支持在计算机上远程播放，并可以在受理台及管理系统上直接在线播放。

（2）录音回放具有高保真原音再现效果。 

6、故障拨测

（1）可以实现自动拨测，无需调度员人为拨打 120 电话来检测 120 线路畅通。

（2）可以设置向外拨测的时间和号码。 

7、权限管理

（1）系统有安全措施，提供用户密码登录功能，不可对录音文件进行除查询播放外的任何操作。

（2）操作人需凭用户名和密码登录，操作步骤有日志记录。

（3）重要操作步骤进行声音告警和提示。

（4）系统设有分级管理权限，加强对系统以及录音文件的管理。

（5）系统设有退出保护密码，防止其他人员擅自退出录音系统。

 8、日志记录：可以自动生成错误日志、调试日志、拨测日志。
	1
	套
	

	三、120 急救指挥系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	云资源服务器
	1、投标人提供本次项目运行所需的云服务器资源。

2、部署的平台需满足国家信息安全等级保护制度（二级）的等保验收要求。

★3、本次项目vCPU≥128 核，≥2.5Hz,≥256GB 内存, ≥10TB可用高性能存储。

4、标配满足项目开展数量的正版国产操作系统和国产数据库。
	1
	项
	

	02
	急救通信服务双活软件
	1、支持信创环境部署；

2、人载接入

（1）下发命令单、通知单：可根据事件和受理信息灵活配置命令单内容；

（2）中止任务、暂停调用、恢复调用、改状态、上下班；

（3）修改等级、修改分站；

（4）个推：命令单、通知单支持个推模式推送到人载终端通知栏；

（5）登录、登出。 

3、分站接入

（1）下发命令单、通知单

（2）分站状态检测以及展示、单个分站状态发送调度台；

（3）命令单接收状态检测、且状态通知到调度台、以及数据记录至数据库；

（4）通知单接收状态检测、且状态通知到调度台、以及数据记录至数据库；

（5）调度台登录，发送所有分站状态到调度台；

（6）中止任务消息告知到分站。 

4、短信发送

（1）随车人员出车短信：可灵活根据任务详情配置出车短信内容、可灵活配置给哪些随车人员角色发送出车短信；

（2）随车电话出车短信：可灵活根据任务详情配置出车短信内容；

（3）病家短信：可灵活配置哪些事件类型才给病家发送短信，支持参数：车辆所属分站名称、车辆随车电话、车牌号码。

5、告警

（1）任务超时以通知单模式告警到调度台功能：可配置告警间隔；

（2）任务超时以短信模式告警到随车人员功能：可配置告警间隔；

（3）司机上班后，医护人员超时未上班以通知单模式告警到调度台功能：可灵活配置哪些人员未上报才告警、可灵活配置告警间隔；

（4）车辆暂停调用超时告警功能：可配置告警间隔；

（5）出车超时告警功能：可配置白天和晚上告警间隔。

 6、日志

（1）车载日志上传；

（2）通信日志记录；

（3）事件流水日志、车载通信日志自动清理：可配置保留日志天数。 

7、其他设置：车辆上班超时自动下班功能：可配置超时时长。

8、负载均衡模块：多通服同时运行，以支持负载均衡，多客户端连接支撑更强。

9、基础通信模块：可自动判断连接消息服务器，当消息服务器断线时，可以自动切换消息服务器。

★10、双活机制模块：通服消息服务双活模式，可以支持多通服用同时工作。终端可以连接任意通信服务器，上行请求都会通过应用入库操作，消息都会转发到调度系统；下行消息会发向所有通服，真正终端连接的通服才转发下行消息。

11、分站管理模块：分站连接多通服处理机制。

12、移动端管理模块：车载移动端连接多通服的处理机制。
	2
	套
	

	03
	急救应用服务双活软件
	1、支持信创环境部署；

2、Restful 架构以API 的方式获取数据。

3、服务接口模块：新增支持双活机制的接口调用方法，获取带缓存的服务方法带计数标志，服务根据计数判断是否需要从数据库获取最新数据。

4、数据同步模块：两个应用对数据库更新操作采用并发控制（乐观锁），修改数据提交时可能把别人更新数据清空掉，我们需要一个时间字段去和数据库中的 Version 比对。

5、安全模块升级：发布为 Https 的服务，在 HTTP 的基础上通过传输加密和身份认证保证了

传输过程的安全性。
	2
	套
	核心服务双活运行

	04
	急救消息服务双活软件
	1、支持信创环境部署；

2、服务端基础通信模块：基于完成端口的 tcp 服务端，所有需要转发消息的客户端都会连接到服务端，包括但不限于：受理台、通信服务器、应用、CTI 服务器。

3、协议模块：基于json 的协议，消息内容加密传输，TCP 粘包拆包设计。

4、中转服务：固定消息转到固定终端，比如说车载消息固定转发到通信服务器；群发消息会发根据权限发送到对应目标，车载消息会群发到所属调度中心调度台；支持程序订阅消息，可以第三方扩展消息可以自己订阅发布。

5、双活机制：双服务器互联，收到消息后中转到对端。和对方断开后会持续尝试连接对方服务器，直到连上为止。

6、REST 接口支持：支持基于httprest 的发送接口支持，例如说基于 WEB 的数据库维护修改车辆，可以通过rest 接口将消息推送给受理台。
	2
	套
	核心服务双活运行

	05
	数据复制高可用软件
	1、操作系统支持：支持国产化操作系统；

2、数据库支持：支持国产化数据库；

3、集群结构：支持数据镜像/共享磁盘/数据镜像和共享磁盘混合型；

4、集群切换响应时间：低于 2 秒；

5、语言：支持中英文双语的配置管理界面和配置手册；

6、报警方式：支持 120 急救指挥调度软件故障预警时弹窗提示；

7、应用深度监控：实现对数据库的假死监控；

8、冗余心跳：支持RS232 和Socket 冗余心跳,支持磁盘心跳；

9、配置模式：支持 1-1、N-1、N-N、多机互备等多种灵活配置模式，镜像热备架构的单机启动模式；

10、数据链路冗余：支持数据复制链路冗余传输；

11、第三方IP 仲裁：支持第三方IP 仲裁功能；

12、全系统切换：支持对现有急救指挥调度数据、操作系统注册表、驱动程序等的全系统备份切换功能；

13、备机锁：支持备机数据锁功能，保护数据不受第三方改动；

14、数据加密压缩传输：支持数据加密、压缩传输；

15、快照：支持数据手动和自动快照功能，集成快照恢复向导；

16、智能数据恢复：根据需要进行数据恢复，可选择快照、单个文件、目录、最新完整数据副本，对于不需要的数据则选择性恢复；

17、并发启停：支持 NT 服务资源并发启动/停止；

18、资源监控：支持 CPU、内存等资源智能监控和预警，并根据设定的阀值智能切换。
	2
	套
	数据库双机热备

	四、急救受理调度子系统（2坐席）

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	一机三屏 120受理调度坐席计算机
	1、国产自主可控产品，主机及CPU 核心部件必须为国产化品牌；

2、配置正版国产化操作系统；

3、处理器主频 ≥2.7GHz、核心 ≥8 个；

4、内存：≥16GB DDR4 内存；

5、硬盘：≥256SSD+1TB HDD；

6、显卡：≥4GB 显存独立显卡，≥3 个HDMI 接口；

7、网卡：1 个 10/100/1000Mbps 以太网口；

8、液晶显示器 3 台，配置 ≥27 英寸及以上，分辨率 ≥1920*1080，刷新频率≥ 60Hz，对比度 1000：1，视频接口 1 个HDMI；

9、配鼠标、键盘，音箱。
	2
	套
	

	02
	一机三屏 120受理调度坐席台
	1、每个坐席长度不低于 1800mm；面板到地面距离为：730-750 mm ，深度不低于 970mm；容腿空间：≥355mm。主体框架结构中主承重结构采用 3.0mm 厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板钣金加工。主体框架结构为 360 框架，由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右侧窗来形成一个坚固的矩形框架结构，通过螺栓连接成型，确保钢度及方正性。控制台可提供足够的腿部空间。主体框架下部采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚采用高强度铝合金开模制造加工。

2.后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上。

3.面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度为不低于 27mm，面板连接采用箭头槽样式，通过螺杆连接一体，面板前侧采用 40mm 宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保

证整体外观协调统一；

4.框架前后门板应使用不低于 1.2mm 厚的优质冷轧钢板制作，整体厚度为不低于 20mm，门板表面应采用静电喷塑工艺；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其 100000 次无障碍开启，铰链经 100h 中性盐雾测试后性能评级达 10 级水准。

5.控制台整体应有符合 GB/T3325-2024 标准出具的控制台型式检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层，耐污染、耐湿热、耐干热达到 5 级，抗冲击不低于 1 级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准E1 级 

6.为确保信息安全，控制台的传导发射、辐射骚扰、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 17743-2021、GB/T 18595-2014 标准要求

7.控制台整体按GB 20286-2006 附录C 做燃烧测试等级达到阻燃 1 级，热释放速率应小于

10kW，5 分钟热释放量应小于 1MJ，一氧化碳浓度应小于 40ppm

8.保证灯光控制系统的功能完整性，控制台所配备的灯光控制软件应依据 GB/T

25000.51：2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 51 部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》进行功能性检测

9.控制台整体依据 GB 4943.1-2022 方法进行接地电阻检测，通过 AC 输入插座的地脚到最远端测试电阻值，测试结果应符合国家标准要求，最大限值不得超过 0.1Ω

10.控制台所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合 JC/T 2039-2010 标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率 99%以上，抗霉菌性能达到 0 级。

11.为满足使用需求，侧板可以对 LOGO 定制化要求，依据提供 LOGO 标识进行定制。
	2
	套
	

	03
	调度椅
	（1）头枕、背垫、腰枕及座垫网布；

（2）黑色塑胶框架，PU 扶手垫；

（3）塑胶头枕插条、头枕横把手；

（4）背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光；

（5）340MM 铝合金精抛光椅脚,60MM PU 滑轮。

（6）气压棒：密封性能、耐高低温性能、循环寿命、旋转试验，符合GB/T 29525-2013标准。
	6
	把
	

	04
	防雷击插座
	插孔数量：≥8位组合孔；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；防雷击/抗电

涌；全长 3 米。
	6
	个
	

	05
	120 受理调度台软件、班长台软件
	1、支持信创环境部署。

2、登录调度系统：

（1）通过系统分配账号和密码登录程序；

（2）调度员在登录界面可选择自己的用户名、密码、输入法、台类型、班次。

3、班次：分为【早班】【中班】【晚班】，调度员可以根据自己的班次进行选择。

4、受理窗体：支持一机多屏显示，可以灵活的根据需求设置各屏的位置及显示内容。

5、状态菜单栏：本席当前的工作状态分类如下：

（1）离席状态：受理调度台处于离席状态，不再分配电话。

（2）就绪状态：受理调度台处于就绪状态，并且电话状态为空闲，可以分配电话。

（3）受理状态：调度员接听分配的电话进入受理状态，不再分配电话。

（4）暂停状态：调度员退出受理进入后续处理状态，处理该事件派车等工作。不再分配电话。

6、坐席话机状态：

（1）电话状态：空闲。

（2）电话状态：示忙，调度台状态即使为就绪状态，但是话机为示忙状态，则也不分配电话。

7、责任调度员：显示登录该台的人员的用户名，台名称和台类型显示，调度员当班次，分机号。

8、帮助模块：点击显示软件的操作手册，点击可以打开相应电子文档。

9、客户关系管理模块：

（1）呼救电话接入时，系统自动显示“来电信息”和“呼入信息详情”

（2）来电信息：显示姓名、来电号码、上次来电时间、呼入类型；

（3）呼入信息详情：近期打过 120 电话的号码，再次呼入时，会有呼入信息详情窗口弹出，

详情中会显示 120 相关事件信息。

（4）重点病人信息：如果是 VIP 信息，有VIP 重点保障的图标，并且记录了家庭地址，既往病史等。

10、监控信息模块：

（1）受理超时监控：调度员进入受理中，则受理开始计时；当受理时间超过告警时间，则底色变黄，当受理时间超过超时时间，则底色变红，并有声音提示；告警时间和超时时间可按中心规定设置；

（2）出车告警监控：列表方式显示当前调度系统派车后的“车辆标识”和“派车后计时”，直到车辆状态变为“驶向现场”，并且车辆有速度时，告警才会取消；

（3）排队电话监控：显示排队电话数量，有排队电话时，数字底色变红，并有声音提示，下方显示排队电话号码；

（4）预约事件监控：如果即将到达预约时间，监控组件给予提示。 

11、台状态及信息模块：

所有当班台状态显示的列表，列表中可实时现实受理中的坐席的现场地址，提醒其他调度员不要重复派车。

12、电话受理模块：

（1）受理描述：事件来源、用车类型、呼救者类型、事故类型、事故等级、现场地址、所属区域、所属街道、患者人数、接车地址、靠近路名、送往地点、主叫号码、联系电话、患者姓名、性别、年龄、联系人、主诉、受理判断、病情、特殊要求；

（2）地址定位：录入地址后，按“回车”键或者点击“定位”按键，会在地图上定位事发地点；

（3）当定位地址与其他事件地址相近时，系统会弹出弹框提示调度员，附近有受理的事件，调度员须判断是否为同一事件，避免重复派车；

（4）在窗口可拨打主叫号码、联系电话；

（5）预约：呼救者来电但不是马上要车，而是需要救护车在指定时间到达现场，则调度员可以使用预约功能并设置自动提醒时间，到时再提醒调度员激活预约事件；

（6）电话类型：对于非要车电话，可以根据实际情况将电话标记为“恶意电话”（首次恶意电话的定义及再次打入时自动转移至教育台）、“医疗咨询”、“用户投诉”、“误拨号”、 “无声电话”和“其他电话”，记录电话类型后，可选择“继续接听”、“退出接听”或“暂停接听”来结束受理；

（7）转电话：可以将通话中的电话转移到目标号码；

（8）请求就绪：受理结束，已经准备好直接接听下一电话；

（9）请求离席：受理结束，但不准备接听下一电话；

（10）送往地点自动完成功能：如果送往地点是医院，可以输入首字母或者单个汉字，系统会自动匹配是否有合适数据以供选择。送往地点支持多地区选择送往医院信息；

（11）大备注：备注可以放置 500 汉字字符长度。 

13、视频报警受理模块：

（1）视频呼救上台：呼救者发起视频呼救后，系统会根据呼救者所在地自动接入所属区域的急救中心，同时以自动呼救方式分配给调度台。自动呼救上台后展示的信息包括：上台时刻、时间来源、接车地点等。

（2）视频通话排队与转移：当调度员正在和当前呼救者进行视频聊天时，如果再有其他呼救者发起视频呼救，页面会弹出视频排队信息窗口，显示呼入时间和电话号码。调度员可在处理完当前任务后，再点击接听。若视频排队信息过多，调度员也可将任务转移给其它受理台。

（3）请求视频通话：呼救者通过电话呼救上台后，如果无法描述清楚现场位置，或病人病情时，调度员可以通过主动发起视频请求来和呼救者视频通话。如果呼救者确认“主叫号码”与“联系电话”一致，则调度员可在受理界面的点击主叫号码后点击视频按钮发起视频请求，然后系统会自动给呼救者发送一条带有视频通话链接的短信，呼救者点开调度台发送的视频通话链接，即可进入到调度员创建好的视频会话中。

（4）视频会议：当调度员处理不了该患者的病情或需求时，可以在电话簿向专家/医生发送视频会议请求，医生在收到短信后点击链接，即可进入视频房间。

（5）视频通话记录：音视频功能支持全程后台混录，即系统将自动记录调度台呼出和呼入的视频聊天信息，并自动关联事件，以便后续查阅。

14、听障人士报警受理模块：

（1）自动呼救上台：听障人士发起的文字呼救信息直接以自动呼救方式上台，直接以自动呼救的方式分配给调度台。自动呼救上台后展示的信息包括：上台时刻、时间来源、接车地点等。

（2）呼救信息采集：听障人士发起文字呼救时，调度系统可自动采集其呼救时上传的呼救信息，并赋值到调度界面中。

（3）文字呼救受理：调度员确认受理听障人士发起的文字呼救后，自动弹出 IM 聊天窗口，调度人员和呼救者可以通过 IM 聊天方式进行无障碍沟通。

（4）文字会议：当患者感觉身体不舒服时，调度员可在线联系医生查看，在电话簿页面选择医生、选择文字会议，即可给所选医生发送一条带有文字会议链接的短信。医生收到短信后，点击链接即可进入文字会议，通过 IM 聊天的形式沟通患者病情，指导对患者的救治等。

（5）听障人士事件标注：对于听障人士发起的文字呼救，在受理界面记录事件信息时也可以输入特殊情况，比如“此患者为听障人士”，该提示会随命令单一起发送分站和车载，此事件被标注为听障人士报警。

（6）文字呼救记录：系统将自动记录调度台受理的文字呼救聊天信息，并自动关联事件，以便后续查阅。

15、车辆调派模块：

（1）待派车辆分类：默认显示所有急救、负压、保障车辆，勾选不同选项可筛选显示对应车辆（支持多选）；

（2）分站列表：默认显示所有分站，选择相应的分站，则车辆列表只显示该分站的车辆。

（3）车辆与现场距离排序：当调度员对现场地址定位后，系统综合路况信息及地理信息，按距离由近及远进行排序。

（4）分站与现场距离排序：按分站派车时，分站按距现场地址由近及远进行排序，可以根据分站筛选待派车辆，方便调度员派更适合的车辆出车。

（5）查看车辆位置：选择车辆可在右屏地图上显示定位车辆位置。

（6）查看线路方案：调度员可以选中车辆可查看车辆到现场地址的线路方案，地图页面会出现线路方案，并且下方会有显示到现场的时间等相关信息。

（7）选择派车：选择一辆或者多辆车，点击“派车”按钮则完成调度工作；

（8）联系车组人员：调度员可以在待派车辆列表中，选择车辆，与车组人员通话；

（9）待派：呼救者来电，经调度员核实确实是一次有效的呼救，因目前没有合适的车辆或没有车辆可以派遣，如果呼救者可以等待，则选择“待派”，将本次呼救的描述数据暂存并挂起该事件，待有车时再放车；

（10）无车：呼救者来电后，调度员发现无车可派，同时呼救者不能等待或决定自行去医院无需中心放车，则调度员可以操作“欲派无车”，选择欲派无车原因。

（11）取消派车：呼救者来电后，如调度员发现无车可派，同时呼救者不能等待，或者自行前往医院，则取消派车操作将在事件列表中生成结束事件。

★16、突发事件模块：

（1）突发事件填报：非突发事件不能上报，须将非突发事件改为突发事件才能上报，进入页面，点击新增，填写相应的信息，生成短信模板。

（2）突发事件登录：单击选择车辆，右击选择新增患者流向。送往不同医院需要新增多次流向。

（3）突发事件上报：突发事件快速一键上报功能，根据已填报的突发事件伤亡情况、伤员

流向等内容可按照预设好的模板一键生成上报内容，并通过短信发送给相关领导，上报类型可分为初报、追报、终报。 

17、车辆管理模块：

（1）车辆列表：以列表形式，显示车辆集合，以颜色区分车辆状态；

（2）拨打电话：车辆列表中可给车载、分站、司机、医生、护士、担架员等拨打电话；

（3）轨迹回放：车辆列表选中车辆可查看及回放此车在某一时间段内的历史行驶轨迹；

（4）修改车辆分类：车辆列表中支持修改车辆的分类；

（5）查看视频：车辆列表中支持查看车辆；

（6）车辆事件关联：可以查看车辆关联哪个急救任务；

（7）车辆状态过滤：可按待命、任务中、暂停等车辆状态过滤显示对应车辆列表；

（8）车辆查询：在车辆列表中可按车辆名称、区域、医院、任务号等查询对应车辆；

（9）查看更改车载状态：调度人员可在车辆列表中手动更改车辆状态；

（10）中止任务：调度人员可在车辆列表中手动中止该车当前任务；

（11）暂停调用：调度人员可在车辆列表中设置操作对该车进行暂停调用；

（12）恢复调用：调度人员可在车辆列表中将暂停调用的车辆进行恢复调用；

（13）随车人员上下班：调度员可以通过调度台给司机医生进行上下班操；

（14）更改车辆分站：调度人员可在车辆列表中变更车辆的所属分站；

（15）车辆定位：在车辆列表中可直接进入地图界面查看车辆最近一次的记录位置。 

18、事件管理模块：

（1）事件列表：以列表形式显示近期事件集合，支持改变排序字段和方式；

（2）事件过滤：可通过事件状态（待派、任务中、结束）过滤查询事件；

（3）唤醒待派：可唤醒待派事件，直接进入受理派车流程；

（4）撤销待派：对于待派事件可选择原因撤销待派，结束该事件；

（5）增援：如任务中事件车辆力量不足，可以进行增援；

（6）改派：如任务中事件的车辆原无法继续执行任务，可选择原因改派车辆；

（7）电话相关：如来电信息与历史事件信息有关可将两者进行关联；

（8）查找事件：如来电振铃可查找事件并迅速定位该电话近期报警信息；

（9）事件解锁：如果事件被锁定可以解锁；

（10）事件详情：可查看时间详情并修改受理描述、补发事件信息给车载、查看车辆轨迹、拨打呼救者、车组人员电话（通话后录音关联事件）等；

（11）查看分站命令单：事件列表中可查看此事件分站收单情况；

（12）事件定位：如事件在受理中定位了现场地址，则可以在地图上显示事发地点。 

19、事件查询跟踪模块：

（1）受理信息追溯：可查看事件详细的受理信息、任务信息、录音信息；

（2）受理信息修改：可修改事件的受理信息，修改动作记录到数据库中；

（3）表单完成：可以把事件定义成完成事件，不再出现在调度台事件列表中；

（4）查看事件轨迹：可直接查看急救任务的运行轨迹，无需输入时间相关信息；

（5）命令单补发：可选择补发配置时间内的命令单，可以补发到车、分站或车+分站；

（6）听事件相关录音：可听取事件的相关电话录音，无需在电话流水表中筛选录音；

（7）修改预约事件：可修改预约事件的相关信息；

（8）病人信息记录：事件详情中，可记录多个病人信息；

（9）事件的历史回看：可回看派车时事发地附近的待命车辆、分站和医院等历史信息。 

20、电话簿模块

（1）树形结构电话本，可以按照自定义分类显示，各种类型电话。

（2）可以根据电话号码或者电话名称模糊查找相关电话数据。双击表格内任意电话号码可以发送短信单击任何号码可以提取号码到电话呼入分文本框如果呼入电话文本框有值可以呼出转移挂断号码。

（3）显示/查找电话信息：可以按照姓名或者电话模糊查找电话信息。

（4）发送短信：编辑内容，添加短信号码，支持短信群发。

（5）拨打电话：单击目标电话，点呼出，可以拨打目标电话

（6）挂机：软挂机，可以挂断当前电话。

（7）磋商呼出：可以先挂起当前电话，呼叫另一电话询问是否要接此电话，如对方同意则打通双方通话。

（8）切换通话：可以切换磋商过程中被保持的电话.

（9）转移：把当前电话转移到目标号码.

（10）会议：保持当前会话，可多次添加第三方人员到会话中（满足合计通话方不少于 3方）。

21、电话流水模块：

（1）可以按照时间，电话信息，电话记录类型，调度台号，调度员工号等信息查找相关电话。

（2）排队电话查询：可以按照时间,电话号码，排队结果等条件筛选排队电话。方便及时回拨。

（3）恶意电话：可以查看或者解除恶意电话。

（4）电话流水信息查询：按照条件查找电话流水信息。

（5）听电话录音：双击电话流水信息听取电话录音。 

22、电话外呼模块：

（1）可自动拨打外地号码；

（2）事件详情中，可拨打车组人员电话、分站电话、并可将电话与事件关联；

（3）在地图上查找到车辆，可以双击呼出电话；

（4）电话流水可拨打电话、可拨打外地号码。

23、交班日志模块：

（1）可以选择添加个人交班日志或班组交接日志。

（2）个人交班日志，只能自己登陆调度台进行查看。不会给其他调度台发送。

（3）新增班组交班日志可以发送通知给所有调度台，提醒有交班日志注意查看。 

24、报停记录模块：

（1）报停记录为系统自动生产数据，包括电话分类记录和暂停记录两部分内容，可以查询。

（2）调度员接听电话后，针对非要车电话，对该电话进行“电话记录”分类。则该记录中，自动增加一条记录。

（3）可以查询/查看调度员对车辆暂停调用的操作记录。

25、通知单模块：

（1）可以给调度台，分站，车载发送通知单信息。

（2）可以按照时间查找,查看历史通知信息。

（3）通知单中的中止任务短信通知，当调度员对车辆进行了中止任务的操作，如果系统有短信平台，则该板块可以查询被中止任务的车辆随车人员短信通知。系统自动记录。

26、绿色通道建立模块：

（1）新增绿色通道：根据病情严重情况，调度系统可以帮助患者快速建立绿色通道，选中事件和车辆可新增绿色通道。

（2）电话操作：通过系统预设好的医院电话联系医院（电话会议）并将病人信息告知医院，使其提前做好救治准备，绿色通道即可成功建立。

27、统一时钟模块：自动完成对时。

28、双应用服务检测模块：受理调度台登录支持双应用服务检测，当主应用故障会自动提示连接另一核心应用。

29、通信模块：基于中心消息服务协议和端口，可自动判断连接消息服务器。

30、数据同步模块：受理调度台双活模式下的数据同步改造，不同调度台连接不同后台下的数据同步机制改造。

31、应用访问模块：受理调度台可任意切换双活后台，不再受单个服务器故障的风险困扰。

32、双活支持模块：受理调度台双活机制改造，双服务运行下的自定义消息定制服务以及消息自动切换。

33、退出模块：退出调度系统的按键（退出调度系统后电话将不再分配上此台）。
	2
	套
	

	五、急救综合信息管理子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	120急救中心医疗管理软件
	1、基础信息模块：通讯录、车辆管理、电话流水、事件管理、公用数据、系统配置、登录日志、安全日志；

2、统计报表工具模块：报表底层采用统一视图，可以制作自定义报表，鼠标放到每个指标上都有含义提示；

3、医疗管理模块：集成电子病历系统；

4、通知单：车辆通知，分站通知，短信通知，台通知，通知查询；

5、知识管理模块：化学常识、毒品常识和应急处理；

6、办公管理模块：发布公告；

7、用户管理模块：支持用户机构的组织架构划分、人员配置及人员角色权限的管理。

8、重大事故模块：突发事件预案管理、突发事件填写、突发事件统计、救治资源管理功能。
	1
	套
	

	02
	120数据维护系统软件
	1、基础数据维护：提供中心、人员、分站、车辆、受理台、医院信息、电话簿的数据维护；

2、患者字典维护：提供年龄、区域、现场地点类型、送往地点类型、呼救原因、病种判断、病情、特殊要求 这些病人相关的字典表维护；

3、 派车操作字典维护：提供 挂起原因、撤消待派原因、无车原因、任务改派原因、任务异常结束原因、受理按钮配置的字典维护；

4、事件字典维护：提供 受理类型、通话类型、事件来源、事件类型、事故等级、事故类型字典表维护；

5、车辆字典维护：提供车辆分组、车辆等级、车辆状态、车辆类型、操作来源、暂停调用原因 字典表维护；

6、其他字典维护：提供 电话类型、中心类型、分站类型、台类型、通知类型、医院等级、命令单去向、人员科室、电话分类、管理系统字典、收费项 字典表维护；

7、系统操作权限设置：系统设置每个角色的工作权限，以保证系统维护管理的安全，包括：在系统数据维护的每一个连接的查看、编辑、删除以及范围（全部、本中心、本分站、个人）

权限；设置每个角色的听录音、发送通知、修改事件信息等附加权限。
	1
	套
	

	03
	真假救护车识别系统软件
	1、救护车基本信息登记：车牌号、注册单位、所属急救站；

2、收费信息公示：为文字+单图片兼容模式，既可以在文本框中输入文字内容，也可以直接点击下方图片上传按钮上传收费信息公示图片；

3、行驶证图片上传：上传救护车驾驶员的行驶证图片（加盖了急救中心公章），作为仿制的标准，支持多图片上传，上传后在下方显示行驶证图片预览图。

4、举报投诉电话：录入单位举报投诉电话；

5、支持救护车信息修改；

6、支持救护车停用/启用；

7、对每辆登记的救护车，生成一个所属的二维码。并支持打印出来。通过百度、微信、支付宝等支持二维码扫描功能的第三方软件，扫描对应车辆二维码，调出该救护车登记的相关信息移动端预览网页。
	1
	套
	

	六、网络地理信息子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	120地图软件
	1、提供强大地点检索提示、模糊名称、语义化查询等功能

2、地图界面按钮功能：“漫游”、“中心”、“放大”、“缩小”、“测距”、“测面积”、 “标注”、“查询”、“打印地图”和“查看”；

3、电话定位：如有手机经纬度信息，那么在电话呼入时，地图能自动定位到电话位置，方便调度员确定现场地点；

4、现场地址定位：通过调度员输入的现场地址，或者直接在地图上标注，地图能够定位现场地址，还能够计算出所有分站和车载距离现场地址的直线距离。

5、车载位置显示：能够实时显示车载位置的信息，双击车辆列表能够定位车辆位置；

6、地图直接拨打电话：地图上的车辆、事件会显示出电话图标，点击图标调度系统会自动拨打该事件或车辆关联电话；

7、轨迹回放：查询主界面中车辆列表里选中的车辆在某一时间段内的历史行驶轨迹，点击回放可以播放历史轨迹，地图会根据车辆行驶坐标绘制出线，并让车辆按线以动画行驶； 

8、提供全国的矢量图、卫星图；

9、地图轨道交通信息：地图突出显示轨道交通的信息，并在放大情况下可查看地铁站内部通道口情况；

10、图层标绘：系统提供在地图上标记功能，标注工具包括点、线、圆形、多边形等；

11、电子围栏：根据城市在地图上标记围栏范围，车辆超出围栏范围时告警到调度台并记录；

12、地图上标记展示车辆、分站、医院、急救事件等位置，点击弹出详细信息；

13、志愿者：地图上展示志愿者信息并标记志愿者位置，支持和调度台直接发送消息；

14、推荐医院：支持根据现场地点计算到附近范围医院的路程并排序，推荐满足条件的医院；

15、AED：支持在地图上标记 AED 的位置和其他信息，定位时展示附近范围内 AED 位置和现场到AED 的路线；

16、车辆监控：在地图车辆列表勾选要监控的车辆，实时跟踪车辆位置。
	1
	套
	

	02
	地图开放平台商用服务
	■高德地图商用授权（基础版），包含地点检索 50000 次/日，批量算路 300000 次/日。
	1
	项
	5年授权

	七、急救分级调度子系统概算（2坐席）

	01
	急救优先后台管理软件
	1、人员管理：对系统用户的增删改查及人员密码修改。

2、问题管理：对标准问询问题的增删改查和禁用。

3、问题关联答案管理：对标准问询问题的答案进行增删改查和禁用。

4、预案信息管理：对预案的增删改查和禁用。

5、预案关联问题流程管理：对预案管理问题流程的增删改查和禁用。

6、预案评估结果代码管理：对预案评估结果代码的增删改查和禁用。

7、预案常规指导管理：对预案常规指导的增删改查和禁用。

8、预案关联推荐指导管理：对预案关联推荐指导的增删改查和禁用。

9、AI 推荐配置项管理：对 AI 推荐配置项的增删改查和禁用。

10、指导项管理：对指导项的增删改查和禁用。

11、指导步骤管理：对的增删改查和禁用。

12、指导步骤结果管理：对指导步骤结果的增删改查和禁用。

13、工具管理：对指导工具的增删改查和禁用。

14、字典管理：系统相关字典管理，包括对字典的增删改查和禁用。
	1
	套
	

	02
	急救优先调度坐席软件
	1、初级评估：针对各类病种制定的详细的初级评估询问流程，调度员在急救受理过程中可遵从问询提示，快速登记事件信息，在初级评估问询中生成的对事件的初步评估结果。

2、高级评估：对应初级评估中选择的预案自动显示不同的高级评估问题，当前问题选择对应的评估结果后，会出现关联的下一个问题。在高级评估标准问询过程中可生成对事件的评估代码，这个评估代码可指导调度员调派不同的急救力量。高级评估标准问询过程中生成的对事件的高级评估结果，在系统信息栏显示高级评估结果记录数据

3、事件指导：事件指导时，显示对应预案列表用于指导调度员指导患者进行紧急自救或互救，包括预案常规指导、流程步骤指导、指导小工具。

4、事件总结：在事件处置结束后生成事件总结信息，内容包括初级评估详情、高级评估结果、指导流程、评估结果发送记录、预案常规指导记录、工具使用记录。

5、历史事件：可根据相关条件检索查询历史事件，另外，在历史事件列表中可选择查看对应事件的详情信息，也可选择下载对应事件的日志数据文件。

6、呼吸诊断工具：供调度员在不能确定患者的呼吸模式时使用，通过标准话术提示呼救者配合检查患者呼吸情况。

7、CPR 计数工具：供调度员在指导呼救者做 CPR 的过程中正确地为按压计数和计时，系统按标准按压频率跳数，让调度员引导现场人员为患者正确实施心肺复苏。

8、中风诊断工具：供调度员以 F.A.S.T.测试为基础评估患者中风迹象的明显程度，通过标准话术提示呼救者配合检查患者情况，依次快速评估完三个问题后，即可得出对应的诊断结果。

9、脐带脉搏诊断工具：包含检查脖颈处或脱垂的脐带的脉搏的指导，供调度员评估患者病情，通过标准话术提示呼救者配合检查患者的脉搏跳动频次，计时 15 秒点选快捷计数按钮或输入其他计数后，自动得出每分钟的脉搏次数。
	2
	套
	

	03
	急救优先调度质控软件
	1、质控列表：一个质控列表相当于一个文件夹或一条质控计划，系统支持对质控列表进行查询、新增、修改、删除

2、事件列表：即质控列表的子页面，在事件列表中可以查询事件或抽取需要进行质控的事件

3、事件质控结果：调度员在事件基础信息登记、初级评估、高级评估、远程指导以及禁止行为几个的方面的详细质控结果记录，支持对历史质控记录进行修改

4、质控报表：对事件的审查质控过程中产生的数据进行合理的统计并生成报表，包括业务

成绩报表、细节问题报表、阈值报警报表、事件表现报告等。
	1
	套
	

	八、急救分站子系统概算（8分站）

	01
	分站计算机
	1、此产品须为国产自主可控产品，主机及CPU 核心部件必须为国产化品牌；

2、配置正版国产化操作系统；

3、处理器主频 ≥2.7GHz、核心 8 个；

4、内存：≥16GB DDR4 内存；

5、硬盘：≥256SSD+1TB HDD；

6、显卡：≥4GB 显存独立显卡，≥3 个HDMI 接口；

7、网卡：1 个 10/100/1000Mbps 以太网口；

8、液晶显示器 1 台，配置 ≥27英寸及以上，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥ 60Hz，对比度 1000：1，视频接口1个HDMI；

9、配鼠标、键盘，音箱。
	8
	套
	

	02
	配套桌椅
	桌子（规格1600*700*760）

1、贴面材料：选用胡桃木木皮，厚度≥0.6mm，含水率6%-14%。

2、基材：采用ENF级中密度纤维板，密度＞0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率≤7%，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物TVOC≤25㎍/m³，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥90%，防霉菌性能（黑曲霉、蝇状青霉、出芽短梗霉）不低于1级，燃烧性能等级B1级。

3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合GB 18583-2008标准，总挥发性有机物≤50g/L，甲醛、苯、甲苯、二甲苯未检出。

4、油漆：采用环保水性漆（面漆、底漆），挥发性有机物（VOC）含量≤50g/L，甲醛释放量未检出，苯系物总和含量未检出，卤代烃总和含量未检出，可溶性重金属含量：铅（Pb）、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出，多环芳烃总和含量（限萘、蒽）未检出。面漆：漆膜硬度3H；底漆：附着力0级。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺 。

5、五金件：导轨、合页、三合一连接件、拉手等，抽屉采用阻尼导轨，耐久性不低于80000次；阻尼铰链耐久性达不低于80000次；符合QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，乙酸盐雾试验法结果≥10级。

6、锁具：符合GB 21556-2008标准要求，锁舌伸出长度≥9mm，使用寿命检测锁头直径不大于20mm，不少于5000次无损坏。

注：用料工艺，主桌台面加厚≥80MM，上下2层各≥25MM，中间实木龙骨框架，柜体均采用≥25MM，台面采用≥35MM，抽屉框架和围板均≥18MM板材，底板≥12MM板材。

椅子

1、面料：采用环保西皮；符合GB/T 16799—2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、挥发性有机物（VOC）检测结果均达到合格标准 。

2、海绵：采用阻燃高弹海绵，25%压陷硬度不低于151N,75%压缩永久变形%≤6%，拉伸强度≥100KPa，回弹率≥50%，伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm,湿热老化后拉伸强度≥80KPa，干热老化后拉伸强度≥80KPa，燃烧性能达B1级，密度≥45kg/m³。

3、椅架：选用橡胶木实木制作，含水率6%-14%，木纹清晰无明显木眼，质地坚实，结构牢固，力学强度高，具有耐磨损，触摸表面有着良好的质感 。符合GB18584-2001标准要求。

4、油漆：采用环保水性漆（面漆、底漆），挥发性有机物（VOC）含量≤50g/L，甲醛释放量未检出，苯系物总和含量未检出，卤代烃总和含量未检出，可溶性重金属含量：铅（Pb）、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出，多环芳烃总和含量（限萘、蒽）未检出。面漆：漆膜硬度3H；底漆：附着力0级。工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺 。

注：用料工艺，椅腿尺寸≥35*45mm胶木实木，椅靠背≥18mm实木多层板基材。
	8
	套
	

	03
	分站打印机
	1、打印≥30页/分钟；A5高速打印≥58页/分钟；最大原稿尺寸≥A4；标配自动双面打印； 

2、内存容量≥128MB；处理器≥350MHz；

3、打印分辨率≥600×600dpi；

4、进纸≥250页；出纸≥120页；纸张克重60-200g/m²；

5、耗材为鼓粉分离；介质类型需包括普通纸、厚纸、透明胶片、卡片纸、标签、信封、薄纸；

6、接口类型：高速USB2.0接口、IEEE802.3.10/100Base-Tx网络接口； 

7、静音打印机器噪音≤30db（待机）/54db（工作）；

8、国产化品牌。
	8
	台
	

	04
	分站网络交换机
	1.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个，产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W，配置千兆单模光模块≥4个；
2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps（以官网指标最小值为准）；

3.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
4.支持Dot1x认证，接入舒城县卫生专网，统一管理。
	8
	台
	

	05
	分站防雷击插座
	插孔数量：≥8位组合孔；额定电压：≥250V；额定电流：≥10A；额定功率：≥2500W；防雷击

/抗电涌；全长不小于 3 米。
	8
	个
	

	06
	分站声光报警器
	1、输入：提供4路开关量输入，可检测干节点开关信号通断，例如按钮、开关等。也可以直接检测DC0～24V 电压（湿节点），例如，检测PNP、NPN 输出的传感器信号。输入状态检测，支持轮询方式和开关量输入变化主动上传两种模式。

2、输出：提供 4 路继电器开关量输出。每路开关最大负载：AC220V 150W。

3、控制协议：Modbus TCP（网口），最多支持 4 个TCP/IP 连接。Modbus RTU（串口）。EIO Link 开关量状态主动上传协议（网口、串口），最多支持 8 个TCP/IP 连接

4、多任务能力：采用多线程、多任务设计，所有功能均可同时运行。网络：3 个 10/100Mbps 以太网交换机端口并且支持以太网级联功能。

5、云服务：通过Modbus 多主机云服务，可实现多主机通过公网同时读取、控制 EIO 产品 IO 输入输出。

7、软件兼容性：兼容各类支持Modbus TCP、Modbus RTU 协议的组态软件、PLC、触摸屏等。

8、管理：Telnet 管理，中文界面。电源：DC8～36V 5W 供电。

防护：独立看门狗，继电器独立供电设计，端口具备ESD15KV、抗雷击、浪涌保护。

9、外形尺寸：同时支持安装耳和DIN30 导轨安装，外置 AC220V/DC12V 电源适配器。

10、运行环境：温度：-30～60℃,湿度：5% - 95% RH,无凝露。

11、与 120 分站软件配套使用，支持报警、继电器控制，旋转警灯、蓝色、带声音光式警示铃。
	8
	台
	

	07
	120急救分站软件
	1、支持信创环境部署。

2、登录：通过中心系统分配账号和密码登录程序。

3、实时任务模块

（1）任务预警：实时接收命令单、补发单，会有报警声响起，单子背景闪烁，进行预警；

（2）任务接收：接收命令后预警消失，同时任务自动发送给调度台；

（3）任务筛选：支持按照任务单类型筛选展示相应的命令单或补发单列表，以不同的颜色标识命令单、补发单；

（4）任务详情：可查看任务单详情，包含患者基本信息、事件信息和调度信息等；

（5）任务单打印：可手动选择打印任务单，也可配置在接收命令后随即自动打印；

 4、历史查询模块

（1）按时间查询：支持根据起止时间查询对应时间段内的历史任务单；

（2）按单类型查询：支持根据单类型查询历史命令单、补发单、通知单；

（3）任务单详情：支持查看命令单或通知单详细信息；

（4）打印历史命令单：支持打印选中的历史命令单； 5、分站地图模块

（1）车辆列表：以列表形式展示该分站下的车辆信息；

（2）车辆位置：可查看所在站所有车辆的实时位置；

（3）车辆状态：可查看所在站所有车辆的车辆工作状态及相关信息；

（4）行驶轨迹：支持根据车辆编号、起止时间查询车辆行驶轨迹； 

6、车辆管理模块

（1）车辆展示：显示车辆编号、车辆状态、任务现场地址等信息；

（2）状态修改：可以通过配置赋予分站人员修改车辆状态的权限；

（3）人员上班：分站人员可以在车辆管理模块进行上班操作；

（4）人员下班：分站人员可以在车辆管理模块进行下班操作； 

7、菜单设置模块

（1）车辆分组：可以在交接班期间根据车辆主副班次的变动，修改车辆分组；

（2）系统设置：支持对打印标题、响铃、地图等进行设置；

（3）使用手册：如对系统操作不熟悉可通过使用手册进行查找和学习；

（4）最小化：支持当前界面最小化操作；

（5）报表更新：打印的命令单表格式支持定制和更新。

8、状态显示模块：显示分站软件和服务端连接状况，断开情况下，背景颜色发生变化(要求由蓝色变成红色)，发出报警声音并提示断开。

9、通信模块：基于中心分站服务协议和端口，可自动判断连接通信服务程序。

10、数据存储模块：分站软件双活模式下的数据存储改造，不依赖于单个服务后台。

11、双活支持模块：分站软件双活机制改造，双服务运行下的自定义消息定制服务，以及消息自动切换。
	8
	套
	

	九、定位子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	医患双向定位软件
	1、短信上报定位：调度台可发送短信定位链接给呼救者，患者打开短信链接进行填报并定位现场准确位置后再上报给调度台；

2、双向定位：出车人员可以和呼救者可通过带有位置链接的短信建立位置共享；

3、可灵活配置哪些角色可查看患者实时位置；

4、支持定位链接转为短链接功能。
	1
	套
	

	02
	手机高精度精准定位软件
	用户通过手机报警时，手机此时会自动打开定位模块、WIFI 模块、蓝牙模块进行融合定位，定位成功后会通过网络或者短信（通话时网络不可用状态下）上传，根据用户拨打的报警电话和用户的定位位置，转发至对应的公安、急救、应急等单位，配合其接触警平台或指挥调

度系统，在相应地图中展示报警人精准位置。
	1
	套
	

	十、急救车载信息终端子系统（20辆车）

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	单北斗车载急救终端
	1、显示屏尺寸≥7 寸，彩色液晶，支持触摸。

2、CPU：≥八核，主频≥1.8GHz。

3、移动网络：支持LTEB38/B39/B40；TD-SCDMAB34/B39；GSMB3/B8；

4、电信网络：支持LTEB1/B3/B41；CDMABC0；GSMB3/B8；

5、联通网络：支持LTEB40/B41/B1/B3；WCDMAB1/B8；GSMB3/B8；

6、支持Wifi 连接；

7、支持蓝牙；

8、支持USB 接口；

9、主页/导航/医疗/返回/重启/音量+/音量-；

★10、支持单北斗定位模式；

11、信号接收：至少能接收北斗卫星导航系统 B1I 或BIC 信号；

12、卫星接收通道：不少于 12 个；

13、灵敏度：优于-130dBm；

14、定位精度：速度定位精度不大于 2m/s；差分定位精度：不大于 1m；

15、最小位置更新率：1Hz；

16、热启动：捕获时间不超过 10s；

17、显示屏内置音箱；

18、内置高德导航软件：全国实时地图，海量数据，全程优选路线，动态路况，语音导航,地图在线或离线升级。120 调度员在受理单定位到现场地址后，车载自动规划导航路径；

19、音视频播放：支持音乐和视频播放；

20、工作模式：可根据时间可自动切换白天模式和夜间模式；

21、维护接口，直接驱动，汽车 ACC 控制接口，含车载支架、车载终端线缆等；

22、工作电压范围：车载电瓶 12V~24V 直接供电；

23、具备断电、过压、低压保护功能；

24、工作温度特性：-25~+70 度；存储温度特性-40℃+85℃；相对湿度 90%-95%。

内置急救车载软件：

1、嵌入式操作系统，提供图形用户界面；

2、上下班管理：司机、医生、护士、担架员等工作人员通过 120 系统分配工号进行上下班操作；

3、定位信息的上传：利用单北斗技术，获得车辆当前准确的经纬度位置坐标，并把位置信息发送到紧急救援中心，受理调度台软件可以时刻了解救护车所在位置；

★4、显示接受指令：可实时接收并显示并显示紧急救援中心命令单和通知单。自动跳转到命令单界面，显示受理单任务详细信息；（响应文件中提供功能截图）

5、语音提醒：命令单和通知单来时，语音提醒；

★6、车辆状态管理：通过按键上传车辆状态和 120 受理调度台软件状态保持一致，状态包括：站内待命、收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院、途中待命、终止任务（原因记录上传）等；（响应文件中提供功能截图）

7、暂停恢复调用：车载可完成暂停恢复调用操作，记录暂停调用原因；

8、电话功能：通过触摸屏拨打呼救电话、联系电话和电话本中电话，呼救电话、联系电话根据下发命令单实时改变。接听电话时，可在蓝牙耳机和免提中进行切换；

9、通话权限控制功能：可配合紧急救援中心控制指令控制车载通话权限；

10、电话录音：语音通话录音，录音存储在指定的 TF 卡上，紧急救援中心通过服务程序可调用录音文件进行上传并保存；

11、历史记录：查询命令单和通知单历史记录，点击可查看各条命令单显示命令单详细内容；

★12、参数设置：可以修改当前车辆所属分站、车辆类型，完成通话记录、命令单、通知单和日志保存条数设置；（响应文件中提供功能截图）

13、数据更新：连接紧急救援中心通信服务程序后，包括【医院】、【电话本】、【车辆状态】、【暂停调用原因】等数据一键更新；

14、日志上传：当车载出现软件故障时，需查询故障原因，工作人员点击上传车载运行的日志即可，紧急救援中心可获取上传日志信息；

15、知识库：查询毒品、化学品和救治措施的相关知识，具备模糊查询功能。

（1）40 种及以上的常见急症常规处理方法（中文名称、急救流程、病情评估、救治原则、现场及转运注意事项）。

（2）1000 种以上中毒专家知识库（中文名称、毒性、性质、救治要点、诊断要点）。

（3）1200 种以上化学危险品知识库（中文名称、外观及性状、危险性、泄露处理、急救措施、防护措施、禁忌）。

16、智能电源管理：车载急救终端电源管理是车载程序控制，在不同状态时,智能控制关闭显示屏和关闭主机。

（1）司机离开车，车辆熄火，不管车辆处于何种状态，显示屏马上关闭,处于省电模式。

（2）车辆熄火，显示屏关闭，如果当前车载状态为“不能调用”，车载主机会在设定的时间（例如：1 分钟）后关闭。计时从熄火开始。

（3）车辆熄火，显示屏关闭，如果当前车载状态为“站内待命”或“途中待命”，车载主机会在设定的时间（例如：8 小时）后关闭。计时从熄火开始。如果汽车点火，显示屏和主机打开，不会关闭。

17、通信模块：基于紧急救援中心通信服务协议和端口，实现车载急救终端与紧急救援中心的连接通信。

18、在线升级：支持远程在线升级程序。
	20
	套
	

	02
	救护车一路护航软件
	1、基于车载急救终端在是驶向现场、病人上车的状态下，可触发让行模块。

2、开启让行后，可得到基于实时路况、道路拥堵延时指数、途径信号灯个数等数据综合计算得出的一条相对最省时、最顺畅的“最优路线”。

3、基于内置车载导航地图和“被保障急救车辆”的实时位置，以语音播报形式向救护车必

经路段沿线前方 50 米-1500 米范围内的社会车辆进行避让播报提醒。
	1
	套
	

	十一、救护车视频监控传输子系统（20辆车）

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	视频服务器
	★提供云服务器，推荐配置如下：≥2颗国产处理器不低于（≥16 核，≥2.5Hz），≥64GB内存，国产操作系统，视频存储时间不小于120天。
	1
	套
	

	02
	车载视频监控终端
	1、设备部署于救护车上，满足急救业务使用场景要求；

2、接口：支持 8 路数字信号输入,分辨率最高支持 3840×2160；电源：1 个电源接口；支持在宽幅电源DC(+6V~+36V)范围内正常工作；网络接口：前面板具有 1 个 10M/1OOM 自适应以太网接口RJ45 接口；后面板具有 8 个RJ45 接口,支持POE 供电，视频输出：l 路HDMI 输出；l路VGA 输出(lO 芯M16 航空头)转接；I 路AV out (4 芯M12 航空头转接)；1 路BNC 输出,报警接口：8 路报警输入,1 路脉冲输入；报警输出为 1 路开关量、1 路高低电平输出(12V),数据接口：2 个RS485 接口,3 个RS232 接口,USB：2 个前置USB 接口,1 个后置USB 接口，无线接口：3个接口(3G/4G/5G、WIFI、北斗接口)语音对讲接口：l 组，CAN 接口：l 路，前面板具有 1 个 SIM 卡槽和I 个SD 卡槽；

3、录像回放：支持录像回放,回放最高分辨率为 800W (3840×2160)；

4、视频格式：支持接入H,265、H.264、H,264H、H.264B、MPEG4 编码格式的网络视频；

5、智能编码设置：可设置智能编码功能开启或关闭；

6、硬盘盒：设备内置的硬盘盒上带有风扇模块和加热模块；硬盘盒可插拔；可支持 2 盘位硬盘(2.5 寸),最大可支持 4TB,可显示硬盘健康状态；设备内置硬盘盒支持录像导出,导出平均速度可达 50MB/秒以上；

7、无线：支持 3G/4G/5G 无线模块,可选择设置EVDO/WCDMA/TD-LTE/FDD/NR 网络类型；

8、WIFI：支持WiFI 2.4G、5G 连接；支持AP 热点；

9、定位：支持北斗定位,能获取经纬度；数据：定位信息可叠加在图像上。支持天线状态检测：冷启动定位时间≤60s；热启动定位时间≤lOs；

10、机械电子锁：电子锁闭合时设备才可上电开机,设备上电工作后若打开电子锁,设备则自动关机。电子锁闭合时,硬盘、SIm 卡和SD 卡无法取出；

11、陀螺仪：设备内置陀螺仪,当出现侧翻、碰撞、急转等情况时可输出报警并上传；

12、图像参数设置：支持设置每个通道输入视频信号的色调、亮度、对比度、饱和度及增益；

13、音频格式：支持 PCM、G711a、G711u、AAC 音频格式设置；

14、录像加解锁：加锁的录像文件不能被删除也不能被覆盖,解锁后可以被覆盖；

15、定时开关机：支持每天或每周指定时间自动开机/关机；

16、定时重启：支持每天或每周指定时间自动重启；

17、异常掉电保护：设备断电后自动启用 UPS,可持续录像 5 秒以上,同时触发设备正常关机。

18、POE 接口保护：具备 POE 异常保护功能,支持设置POE 重置功能开启,并可在界面上实时监测POE 外接设备功率；

19、外部报警唤醒：设备在休眠状态下,经外部报警触发可唤醒设备开机；

20、工作温度：在-30℃~+70℃的环境下正常工作；

21、工作电压：在宽幅电源DC6V-36V 范围内正常工作；

22、驾驶舱、医疗舱摄像头 3 个：

（1）采用高性能 200 万像素 1/2.8 英寸CMOS 图像传感器；

（2）1 路 100/1000M 以太网接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个内置麦克风、1 个SD 卡插槽、1 个硬件恢复默认按钮；

（3）支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输

（4）持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

（5）彩色：≤0.001lx（F=1.5，关闭帧累积，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。黑白：≤0.0001lx（F=1.5，关闭帧累积，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓；

（6）支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

（7）当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。a）绊线入侵；b）区域入侵；样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式。

（8）同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约 4/5。

（9）当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1～30 帧/秒。

（10）可以设置开启/关闭智能后检索功能；

（11）支持报警 1 进 1 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡，内置MIC；

（12）支持DC12V/POE 供电方式；

（13）支持IP67/IK10 防护等级。
	20
	套
	

	03
	调度中心监控
	≥400万高清红外枪型网络摄像机，含支架安装到位，≥IP68标准。
	10
	套
	

	04
	分站监控
	≥400万高清红外枪型网络摄像机，含支架安装到位，≥IP68标准。
	8
	套
	

	05
	单兵记录仪
	1、防护等级：防护等级应≥IP68（水深1米、持续2H。）；

2、显示屏尺寸：具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥3.1 in，屏幕分辨率应≥480×800；

3、网络传输：终端应能接入移动，联通或电信两张5G SIM卡，实现无线传输功能，同时远程传输应能支持25帧/s传输下4K，2K，1080P视频分辨率传输；

4、电池工作时间：更换一次电池可满足30帧/s摄录下,4K：连续摄录≥10h，2K：连续摄录≥14h，1080P：连续摄录≥16h，720P：连续摄录≥20h；

5、快充功能：支持快充协议，采用配套电源适配器，支持9V/2.0A快速充电，最高充电功率18W,快充时间应≤1.5h；

6、红蓝爆闪灯：具备红蓝爆闪灯功能，可在紧急情况下，实现红蓝交替灯光预警，开启夜视功能后，红外补光范围≥3米处人脸；

7、支持H.264和H.265编码；

8、支持八核 2.0G，运行内存≥4G，存储容量≥64G，具备可定制的安卓操作系统，安卓系统版本不低于10.0；

9、视场角及几何失真：摄像头的水平视场角在3840*2160、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率条件下均应≥105°，几何失真≤7.8%；

10、接入采集设备时自动断开所有无线网络：设备接入采集设备进行音视频数据采集时，自动关闭所有网络功能，包括WIFI、4G、5G、蓝牙等；

11、存储空间扩展：最高扩展可达512GB；

12、SOS紧急求助：长按SOS键。设备自身会发出警示音，并同时向平台发出求救，平台支持接收设备上报的SOS报警信息，并以弹窗和警示音提示；

13、外接无人机传输功能：样机和无人机遥控器连接后，可以把无人机的实时视频直接传输到样机界面进行预览，并通过样机的5G网络把无人机的实时视频传输到远程指挥中心，在视频传输过程中，样机和指挥中心同步进行实时通话，以便实时调整无人机飞控情况。

14、可通过网络传输信息及图像（2K分辨率）等，并保存至服务器。
	20
	个
	

	06
	车载视频监控平台软件
	1、支持实时预览、录像回放下载、录像存储、报警信息接收和联动、远程配置设备参数。

2、救护车监控图像可通过受理调度软件车辆列表与监控图像关联按钮，直接在受理调度台程序观看图像，免登录方式调阅，完成受理调度软件与车辆视频的动态切换。

3、救护车监控图像可通过告知软件车辆列表与监控图像关联按钮，直接在告知程序观看图像，免登录方式调阅，完成告知软件与车辆视频的动态切换。
	1
	套
	

	十二、急救移动领导终端子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	急救移动领导终端
	屏幕尺寸：10 英寸以上；分辨率：≥2000X1200；触摸屏；前置摄像头：≥800 万像素；后置摄像头：≥1300 万像素；CPU≥八核；运行内存≥8GB；存储容量：≥256GB；5G 全网通；支持蓝牙、WIFI；电池容量≥7000mAh。
	1
	套
	

	02
	急救移动领导终端软件
	1、登录调度系统：依据维护系统分配的权限，通过工号和密码登录系统。

2、首页模块：

（1）登录人员显示；

（2）电话总量显示；

（3）接警总量显示；

（4）突发事件总量显示；

（5）派车总量显示；

（6）救治人数总量显示；

（7）平均响应时间显示；

（8）车辆数据显示；

（9）分站数据显示；

（10）调度坐席显示；

（11）通讯录显示。

3、统计模块：

（1）事件类型统计包括：救治、特殊事件、转院、回家、保障；

（2）任务类型统计包括：任务救治病人数、无车数、有效任务数、无效任务数；

（3）电话类型统计包括：时间相关，事件无关；

（4）突发事件类型统计包括：突发事件类型统计包括：公共卫生事故、事故灾难、自然灾害、交通事故、斗殴、其它外伤、火灾爆破、淹溺、中毒、其它；

（5）工作量统计类型包含司机、医生、分站、车辆的统计；

（6）工作量统计数据包括：出车次数、有效出车次数、终止次数、救治人数、平均救治时间、救治总时间、救治次数等；

（7）设计今天、月、近三月（包含本月）、年的时间段筛选统计；

（8）统计栏可滑动，实现左右滑动。" 

4、车辆数据模块：

（1）根据状态筛选条件，方便查阅各种状态的车辆；

（2）车辆状态颜色做了区分：任务中为红色、待命中为绿色、不能调用为灰色；

（3）车辆数据显示如下信息：实际标识、车牌号码、工作人员（包括司机、医生、护士、担架工等）、状态、扎点定位按钮。"

5、分站数据模块：

（1）分站名称、分站所属区域、分站电话号码、标注按钮；

（2）分站下所属人员；

（3）分站下所属车辆。

6、调度坐席模块：调度台号、调度员姓名、调度员工号、调度员派警量、调度员接警量、是否登陆。

7、通讯录模块：

（1）电话簿是根据单位进行树状显示；

（2）展示多级节点；

（3）可在搜索框中按照姓名查询；

（4）关于一人多角色多个电话，可在维护系统进行维护。

8、事件模块：

（1）事件分为普通事件、突发事件两种，红色为未结束事件，灰色为已经结束事件；

（2）点击搜索框进入筛选界面，筛选条件包括：时间段筛选、事件类型、电话号码、分站、车辆、患者姓名、现场地址、送往地址等单个或多个条件组合筛选，筛选条件选完之后点击确定按钮即可；

（3）事件详细包括：事件所对应的各个受理数据，所对应的任务数据，车辆的行驶轨迹，收费情况。

9、地图模块：

（1）显示分站、医院、车辆列表；

（2）分站列表标注定位按钮后，会跳转到地图界面进行分站的标注定位；

（3）医院列表标注定位按钮后，会跳转到地图界面进行医院的标注定位；

（4）车辆列表标注定位按钮后，会跳转到地图界面进行医院的标注定位；

（5）车辆筛选条件为多个条件可组合筛选，实际标识、分站号（分站名称）为可输入可点击出现下拉框选择；

（6）可进行车辆定位和查看车辆轨迹。

10、设置模块：网络设置、更新程序、关于我们、退出登录。

★11、支持在安卓手机端安装。
	1
	套
	

	十三、5G+院前-院内一体化协同救治子系统（20辆车）

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	5G车载医疗专用网关
	1、支持 4G、5G、有线多⽹同时接⼊；

2、2.4G、5.8G 双频超强WiFi；

3、全铝外壳、≥IP67、⾼效散热；

4、Linux 系统深度优化；

5、四核CPU 超强算⼒；

6、⽀持本地数据存储处理；

7、⽀持 4xRJ45 千兆⽹⼝、RS232/RS485 接⼝。

8、适用于救护车急救业务场景。
	20
	套
	

	02
	院前危急重症评估系统软件
	院前危急重症评估系统软件主要用于病人的基本信息和初步诊断病情的信息采集，由跟车医生填写，填写完成之后推送至送往医院。

1、实时接收调度信息模块

电话、主诉、联系人、位置信息等调度受理信息。 

2、急救状态反馈模块

出发时间、到达现场时间、离开现场时间、到达医院时间、离开医院时间、回站时间。 3、OCR 识别模块

（1）支持识别身份证号码、医保卡号读取功能；

（2）姓名、性别、年龄、主诉、既往病史等。 

4、病人基本信息模块

填写姓名、性别、年龄、主诉、既往病史等。 

5、院前急救初报模块

（1）院前能力：选择急诊、胸痛、卒中、创伤、高危孕产妇、高危新生儿、其他；

（2）病情级别：一般、危重、呼吸心跳停止；

（3）人数：1 人、2 人、3 人、4 人、5 人、6 人；

（4）院前推荐：根据医院能力和距离综合排序推荐。

 6、生命体征模块

产生测量时间、心率、血氧饱和度、脉搏、血流灌注指数、二氧化碳、呼吸、体温 1、体温 2、收缩压、舒张压、平均压、是否心电。

7、预警级别模块

选择红色预警、黄色预警、绿色预警、黑色预警。 

8、准备内容模块

轮椅、平车、搀扶、床旁彩超、抢救、插管、洗胃都等。 

9、会诊科室模块

急诊科、心内科、神经科、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、高危孕产妇中心、高危新生儿中心等。

10、胸痛评估模块

急救处理：舌下含服硝酸甘油时间、静脉点滴硝酸甘油时间、静脉点滴硝酸甘油剂量、阿司匹林服用时间、阿司匹林服用剂量、替格瑞洛服用时间、替格瑞洛服用剂量、氯毗格雷服用时间、氯毗格雷服用剂量、肾上腺素剂量、胺碘酮剂量、救治措施、心率、收缩压、舒张压、患者意识、呼吸、心脏肾脏病史、服用药物情况、胸痛病史、心电图结论、危险因素、初始肌钙蛋白，Heart 评分、其他评分等。

11、卒中评估模块

心率、左上肢收缩压、右上肢收缩压、舒张压、呼吸、cpss 评分、面部运动、上肢漂离测试、语言、救治措施、病人最后正常时间、患者意识、血糖，CPSS 评分、Race 评分、其他评分等。

12、创伤评估模块

温度、脉搏、呼吸、血压、血氧、头颈部、面部、胸部、腹部盆腔、四肢骨盆、体表、睁眼、语言反应、运动反应、部位、损伤方式部位、循环改变部位、呼吸改变部位、意识改变部位、伤员人数、损伤机制、损伤部位、有无大出血、是否心肺复苏、处理，ISS 评分、GCS 评分、 TI 评分、其他评分等。

13、高危孕产妇评估模块

基线率、振幅、胎动时胎心率上升、胎动时胎心率改变、胎动次数，NTS 评分。 

14、高危新生儿评估模块肌张力、弹足心火导管插鼻反应、皮肤颜色。 

15、中毒评估模块消化系统、呼吸系统、神经系统、心血管系统、代谢平衡、肝脏、肾脏、血液系统、肌肉组织、局部皮肤病变、眼睛、咬伤或刺伤部位，PSS 评分。

16、检伤分类模块

（1）适用于突发事件；

（2）扫描二维码或者条形码方式，增加,获取或者编辑患者信息；

（3）可手动输入腕带编码增加,获取或者编辑患者信息；

（4）成批的伤员应进行现场分类，危重病人用红牌标记，伤情略轻的病人用黄牌标记，普通病人用绿牌标记，已经死亡的患者用黑色标记。可以看到每个伤情等级的人数。

17、心电监护模块

（1）心电图、监护数据实时传输；

（2）支持心电图拍照上传。 

18、视频会诊模块

（1）院前急救医生在希望寻求院内专家帮助时，可以通过视频会诊系统和院内专家、急救中心人员建立起实时多方视频通话，实现院内专家对患者病情的远程诊断和会诊；

（2）系统提供医院、救护车、急救中心各业务点实时在线的视频用户列表。 

19、交互信息模块

（1）支持文字、语音、视频通讯；

（2）支持文件、图片、视频传送。 

20、送院模块

（1）提供根据医院、专科中心距离和送达时间推荐医院；

选择医院后，信息会推送至相关医院。
	1
	套
	

	03
	院内急救专家工作平台软件
	院内急救专家工作平台软件主要用于院前病人信息的查看和院内消息的反馈，由院内医生使用，方便发起会诊。

1、院内医生登录

手机注册，不同角色不同权限，与 5 大中心建设对应，不同业务科室划分在不同群组。 

2、查询当前任务和历史任务模块

姓名、年龄、身份证、家庭住址、联系人、病人位置信息。

 3、症状档案模块

生命体征、患者反应、预警级别、病种判断（胸痛、卒中、创伤、危重新生儿、危重孕产妇、中毒、其他，支持院内评估）、发病时长，救治措施，用药信息，心电图、监护数据。

4、实时查看模块

院内医生可实时查看患者位置，患者即将到达可预警，并支持历史轨迹回放。

5、会诊通知模块

可通过短信、电话通知院内专家会诊。 

6、会诊请求模块

专家信息表、音视频实时诊断，会诊历史可溯。

7、医院反馈模块

即时消息，就诊信息，转院信息。 

8、交互信息模块

（1）支持文字、语音、视频通讯；

（2）支持文件、图片、视频传送。

9、统计分析模块

自动统计汇总分析病人数量、病人年龄分布、任务量、任务处理时间、病情等级分布、转院数量、死亡率等。
	1
	套
	

	04
	救护车远程生命体征监护信息传输软件
	★在救护车医疗设备支持远程数据传输的情况下，救护车医疗设备厂家提供开发接口，供应商实现在急救车上对患者生命体征监护信息、患者心电图信息的采集和传输，可辅助做出快速需求评估。将现场病员监护数据实时发送给急救中心平台，再由急救中心平台转发到医院告知终端，可使院内急救抢救提前准备。目标将救护车内院前救治与院内抢救有机地结合起来，为病员抢救赢得宝贵时间。
	1
	套
	

	05
	医院预告知会诊终端
	1、主机性能指标：商用微型机，处理器不低于（4 核心, 八线程, 主频 3.0GHz），≥16G 内存，≥512GB 固态硬盘，集成显卡，鼠标、键盘、音响，27 英寸及以上液晶显示器 1 台。正版操作系统。微型一体机支架。

2、高清摄像头 1 个。

3、显示屏性能指标：85英寸及以上超高清 4K 液晶电视机含安装壁架。

4、声光报警器：旋转警灯、带声音光式警示铃。
	3
	套
	

	06
	院前告知软件
	在救护车未到达医院之前，将急救病人的相关信息传送给医院急诊室，以便于做好抢救准备，实现院前院内协同急救救治，为抢救病人赢得时间，由此提高抢救成功率。

1、多任务显示

自动接收并显示院前医生上传的病人病情判断，包含患者信息、调度判断、患者主诉、现场判断、预警级别、现场地址、病患电话、救护车车牌号、随车电话、医生姓名。

显示多条告知任务，并声光报警提示。

时间轴：动态显示任务时间各节点和状态。

2、详报情况显示

（1）显示患者的基本情况、专科评估评分结果、生命体征、检查结果、用药情况、治疗措施。

3、实时地图

（1）每辆救护车安装专用的车载急救终端，利用北斗技术获得救护车当前准确的经纬度位置坐标，并把位置信息发送到实时地图，让医院医生可以时刻了解救护车所在位置。

（2）支持在地图上显示急救任务的标记，动态预估距离和预估到达时间，医护人员可为抢

救患者做好相应的准备。

（3）支持救护车行车轨迹回放功能可以查看行车驶路线、时间节点、车辆状态，坐标和速度。

4、车载医疗设备信息显示

（1）在医院端实时显示心电图报告、监护数据等。 

5、院前院内视频会诊

（1）在救护车内部已安装高清车载摄像机，院内专家可通过摄像机对现场情况及患者情况进行远程查看方便诊断。

（2）急救任务中对一些需要院内专家会诊的患者，现场医生可一键申请远程会诊，向院内专家提出远程指导需求，利用车载视频会诊终端与院内专家进行实时互动，实现对现场患者更为科学专业的诊断与救治。

（3）在医院急诊室 PC 端安装高清摄像头，可实现医院和救护车之前的多方音视频会诊，操作方便。

6、信息交互

（1）支持文字、语音、视频通讯。

（2）支持文件、图片、视频传送。 

7、交接单

（1）显示院前急救机构与医院急诊科患者病情交接单详情。

 8、医院急救资源管理

（1）院内救治人员通过手动或者与院内信息对接反馈院内急救资源控制显示，ICU,EICU，

导管室，CT 室，救治医生资源，设备资源控制等，以便院前急救转诊的准确和及时性。
	2
	套
	

	07
	区域院前院内协同救治平台软件
	平台集成急救信息显示“行驶路径、调度信息、救治信息、既往病史、医院资源、视频信息、医院信息”、即时消息提醒、历史记录查询、数据统计分析等功能。

1、急救任务模块

（1）实现所有急救任务的统一管理，可在同一界面查阅所有急救任务信息及状态。

（2）显示系统当前有多少个急救任务。

（3）显示系统当前有多少未处理信息。

（4）平台可根据病种胸痛、卒中、创伤、危产、危儿、新生儿、现场昏迷、重大事故分类筛选管理任务。

（5）平台可根据病情 A、B、C、D、E 轻、重、急、缓程度分类筛选管理任务。

（6）平台可根据分站名称分类筛选管理任务。

（7）平台可根据车辆标识分类筛选管理任务。

（8）平台可根据车辆状态分类筛选管理任务。

（9）实现任务与车辆的关联，可调阅指定急救车上患者的病情信息。 

2、调度信息模块

（1）自动获取调度任务产生的急救任务数据。

（2）调度信息包含：发单时刻、接收命令时刻、出车时刻、到达现场时刻、离开现场时刻、到达医院时刻、姓名、性别、年龄、国籍、民族、联系人、联系电话、主诉、病种判断、患者人数、是否需要担架、现场地址、等车地址、送往地址、特殊要求。

3、时间轴模块：

车辆节点时间是记录急救中的几个重要时间节点。所有的车辆节点时间完全智能的从 120系统中提取。无需人工填写。

车辆节点时间如下：

接警时间：提取系统调度员接警电话的时刻 。派车时间：提取系统调度员派车的时刻。

出车时间：车载收到派车指令，提取车载上驾驶员单击出车的时刻。到达现场时间：提取车载上驾驶员单击到达现场的时刻。

病人上车时间：提取车载上驾驶员单击病人上车的时刻。

送达医院时间：将患者送往医院的时间。提取车载上驾驶员单击送达医院的时刻。完成时间：病患已做好交接手续，提取车载上驾驶员单击完成的时刻 。

返站时间：准备返站的时间。提取车载上驾驶员单击返站的时刻。 

4、电子地图模块：

创建舒城县胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心急救地图。

5、车辆监控模块：

（1）救护车实时路径，预计到达医院时间、预计到达医院距离等。

（2）可查看救护车监控视频。

6、救治信息模块：

（1）基本信息和采取的救治情况；

（2）现场人员使用急救仪器设备的情况；

（3）现场人员使用药物的情况；

（4）现场人员是否按相关要求完成心肺复苏等；

（5）送到医院后救治结果。

7、医院信息模块：

（1）医院急诊室资源管理

实现对急诊床位信息的管理，实时获取各家医院急诊室床位使用信息。可以保证患者在送到医院后，能够在第一时间保证有急诊床位。

（2）医院急救设施资源管理

医院急救设施包括手术室、导管室、高压氧舱等，对这些急救设施的实时状态监控，可以保证患者在送到医院后，能够在第一时间得以手术抢救。
	1
	套
	

	08
	区域重症管理及质控平台软件
	包括胸痛、卒中、创伤、高危孕产妇中心、新生儿中心管理模块等。 

1、急救后台管理模块：

包括告知流水、医院反馈、胸痛反馈、卒中反馈、时间节点、流行病、检伤分类、腕带预警等。

2、医院管理模块：

包括医院信息、医院科室、床位信息等。 

3、人员管理模块：

包括角色管理、用户管理、人员信息、角色授权等。

4、评分管理模块：

包括医院评分、指标选项、预警指标、预警级别等。 

5、车辆管理模块：

包括视频监控设备、监控平台、监护平台、监护设备等。 

6、急救基础设置：

包括急救药品信息、处置信息、字典维护、急救质控参数、系统日志、数据核查等。 

7、数据质控模块：

提供完整、统一、标准的五大中心质控平台，提供五大中心量表。

8、数据分析模块：

提供相关的业务指标统计分析、考核，根据各类疾病的救治环节数据，包括各个环节的响应

时间、采取的急救或救治措施以及对应的救治效果等数据，评估疾病救治整体能力，找出救治能力薄弱环节，为管理部门加强疾病救治能力建设提供科学的决策依据。
	1
	套
	

	09
	院前院内一体化信息管理软件
	1、接收病人病情判断，将任务信息、急救车信息、病人信息、生命体征信息并发送到目标医院；

2、动态显示急救车位置、任务状态，模糊计算预计到达时间到达医院的距离。

3、可以根据车载系统的状态智能撤消或者改发医院告知任务单；

4、实时查看医院、车辆连接状态。

5、可查看当前正在告知任务单和已发的历史告知任务单。

6、自动滚屏显示多条告知数据.

7、可在服务端直接删除告知任务单，客户端也随之响应删除动作。

8、支持程序统一自动更新。
	1
	套
	

	十四、院前结构化急救电子病历子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	智能急救终端
	1、类型：≥IP68 防爆智能终端；

2、屏幕： ≥10 英寸，触摸屏；

3、分辨率：≥1920*1200；

4、网络： 5G 全网通、物联网卡；

5、CPU：≥八核；

6、运行内存（RAM）：≥8GB；

7、机身内存（ROM）：≥256GB；

8、摄像头像素：前≥1600，后≥ 4800；

9、导航：单北斗；

10、电池容量： ≥10000mAH；

11、充电方式：type-c 直充；

12、工作温度：+ 55~- 20℃;

13、储存温度：+ 70~- 40℃;
	20
	套
	

	02
	医生工作站
	1、此产品须为国产自主可控产品，主机及CPU 核心部件必须为国产化品牌；

2、配置正版国产化操作系统；

3、处理器主频 ≥2.7GHz、核心≥ 8 个；

4、内存：≥16GB DDR4 内存；

5、硬盘：≥256SSD+1TB HDD；

6、显卡：≥4GB 显存独立显卡，≥3 个HDMI 接口；

7、网卡：1 个 10/100/1000Mbps 以太网口；

8、液晶显示器 1 台，配置 ≥27 英寸及以上，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥ 60Hz，对比度 1000:1，视频接口1个HDMI；

9、配鼠标、键盘，音箱。
	2
	套
	

	03
	医生工作站打印机
	1、打印≥30页/分钟；A5高速打印≥58页/分钟；最大原稿尺寸≥A4；标配自动双面打印； 

2、内存容量≥128MB；处理器≥350MHz；

3、打印分辨率≥600×600dpi；

4、进纸≥250页；出纸≥120页；纸张克重60-200g/m²；

5、耗材为鼓粉分离；介质类型需包括普通纸、厚纸、透明胶片、卡片纸、标签、信封、薄纸；

6、接口类型：高速USB2.0接口、IEEE802.3.10/100Base-Tx网络接口； 

7、静音打印机器噪音≤30db（待机）/54db（工作）；

8、国产化品牌。
	2
	套
	

	04
	结构化电子病历客户端软件
	1、工作模式：移动客户端必须与PC 端病历模式匹配。

2、登录系统：通过中心系统分配账号和密码登录程序；

3、菜单页面：包括下载最新字典表、更新软件、查看通讯录、清除本机数据等功能。

4、一键同步字典数据：一键从中心数据库下载更新字典数据，提高数据录入速度。

5、一键同步救治措施数据：一键从中心数据库下载更新救治措施数据，提高数据录入速度。

6、一键同步收费项数据：一键从中心数据库下载更新收费项数据，提高数据录入速度。

7、一键同步物品资料数据：一键从中心数据库下载更新物品资料数据，提高数据录入速度。

8、一键同步更新通讯录，方便一线人员联系。

9、内置电子规范操作手册，辅助一线人员操作使用。

10、知识库：危险品、药品、毒品专家知识库，辅助医生做相关处置。

11、任务数据筛选：按照时间筛选任务信息，一目了然的查看是否有病历漏填。

12、同步获取调度中心相关数据：新增病历的时候，可以默认加载对应任务相关的调度信息。

13、当前任务：当登录用户正在执行任务时，首页将展示当前任务信息。点击未填可快速添加病历。

14、当班任务：点击底部任务按钮，进入当班任务列表，将展示该用户当天执行所有任务。点击当班任务可添加病例。

15、历史任务：点击首页任务按钮，进入当班任务列表。默认当班任务展示一天内任务，如需查看历史任务，点击右上角“史”按钮进入历史任务。点击历史任务，可查看已同步的病例。可继续补充病例或预览病例。

16、点选方式录入数据：整份病历填写百分之六十使用点选框，节省数据输入的时间。

17、按照“基础信息”、“体格检查”、“辅助检查”、“外科检查”、“诊断信息”、“救治措施”等模块分别填写。

18、支持现病史模板，使得病史数据结构化，方便与对病史数据的统计。

19、措施默认关联药品耗材：与 PC 端同步，可以获取预先在系统中设定好的救治措施默认需要使用的药品和耗材，节省大量录入时间。

21、附加多媒体信息功能：医生可利用移动信息终端将患者照片、现场环境、救治情况（包括创伤的部位等）拍照作为电子病历参考资料附带到电子病历库中。也可将心电图监测结果拍照存档。如果需要的话，还可将与患者（或患者家属）的对话进行录音，并与急救事件关联上传，并可通过语音填报电子病历。

22、同步病例：返回病例列表页面长按病例即可同步病例。同步信息成功后，将显示“已同步”。

23、院前院内交接单、院前急救风险告知及事项确认书支持拍照存档。

24、离线病历：可添加离线病历，填写完成后需要关联历史任务。

25、断网离线数据存储：在网络不稳定或者无网络的情况下，提供本地离线缓存功能。保证移动环境下的数据不丢失，不遗漏。在有网以后，可以随时将离线数据上传至中心服务器。
	1
	套
	

	05
	结构化电子病历软件
	1、病历管理：

（1）以管理员身份点击“病历管理”可以查询到所有分站的出车任务流水信息列表。

（2）以医生身份点击“病历管理”可以查询到所有登陆医生自己的出车任务流水信息列表。

（3）在任务列表中可以直接查看事件相关的信息。查询任务可以设定相应的条件进行查询，如：起始时刻与终止时刻,司机，担架工，医生，护士，急救员,调度员，联系电话，现场地址，患者姓名，是否填写病历，出车结果，收费情况，车辆，事件类型，送往地点。

（4）一个任务可以对应多个病历和收费信息。

（5）病历管理中可以编辑病历的标识及随访信息。 

2、病历填写：

（1）根据院前急救部的工作实际情况，院前急救病历分为救治、转院、回家及长途等四种病历。病历类型与调度任务一致。打开病历填写页面后，可以在一个页面中完成病历和收费的填写，保存，提交，打印。

（2）病历填写页面中可以查看病历，收费，病历修改记录，评分内容。

（3）病历填写分为“基础信息、症状关键词、现病史模板、体格检查、辅助检查、诊断信息、救治措施、心肺复苏登记”等部分。

（4）基础信息：是否三无病人、姓名、性别、年龄、职业、民族、国籍、任务类型、现场类型、现场地点、联系电话、出车分站、送往地点、出车时间、随车驾驶员、到达现场、到达患者、离开现场、到达目的地、急救医生、担架员、护士、急救员、致伤原因、跌落高度、交通事故、重大事故、病史提供人、病症状关键词、主诉、现病史、既往病史、既往病史其他、药物过敏史、药物过敏史其他。基础信息部分中，姓名、性别等信息可以从调度信息中自动获取。致伤原因可以与跌落高度，交通事故选项联动。症状关键词可以与急救优先分级调度系统关联，生成急救优先分级调度系统匹配率报表。主诉、现病史支持常见病的结构化模版，方便后期的学术统计。

（5）症状关键词：症状关键词包括：呼吸问题、胸痛（非创伤）、晕厥、昏迷、高处坠落、创伤（除高处坠落）、腹痛、中毒、抽搐、心脏骤停、中风、其他。

（6）现病史模板：用结构化的院前急救现病史模板，来记录患者现病史的信息。使院前急救现病史记录做到规范化，提高了记录的一致性。

（7）体格检查：T、P、R、BP、神志、瞳孔、对光反射、头部、颈部、胸部、肺脏、心脏、

心率、心律、杂音、腹部、脊柱、四肢、口角歪斜、上肢无力、言语异常、睁眼反应、语言反应、肢体运动。体格检查中，可以根据 T、P、R、BP、神志，致伤原因几个项目的填写值，自动计算院前指数评分。体格检查项目中，神志、对光反射、呼吸音、心率等项目的内容可以进行联动，根据不同情况进行自动选中，如神志选择“丧失”后，对光反射左右会自动选择“消失”，左肺、右肺自动选择“无呼吸音”， 心率自动填写“0”， 睁眼反应、语言反应、肢体运动、选项变为可选。体格检查中，可以计算辛辛那提评分以及格拉斯昏迷评分。

（8）辅助检查：融合车辆辅助检查，包括心电图/心电监护、血糖、Spo2；心电图/心电监护支持树状结构化诊断,辅助检查中填写的血糖和Spo2 信息可自动关联到救治措施中。

（9）诊断信息：初步诊断、补充诊断、病情分级、急救效果、病情变化、死亡类型、第一目击救治者、第一目击者胸外按压、死亡类型、出诊结果、放弃原因、出诊结果。初步诊断支持拼音首字母快速查询。病情分级可以根据T、P、R、BP、年龄的范围进行自动选中。死亡类型，第一目击救治者、出诊结果、放弃原因之间可以进行联动。

（10）救治措施：在救治措施页面中可以多选，可以默认记录选中的顺序，点击保存后存入救治记录中，每一项救治措施均可以默认使用的药品与耗材，可以修改，并与库存挂钩，病历归档后自动扣除库存。将鼠标放置于蓝色字上会出现提示实际用到的所有药品耗材，可以对救治记录进行编辑。每个救治记录可以记录执行时刻，救治地点，救治结果，失败原因，以及对措施的描述，救治的说明和责任的分类。消耗物品列表中记录的是本项措施中用到的耗材与药品，可以对药品或耗材的数量，使用剂量以及意外消耗进行记录。救治措施可以自动记录选择的顺序并一次性生成救治记录，可以进行顺序调整，可以插入。救治记录具有时效性，可以记录救治地点，是否失败及原因。可以针对病人的年龄、初步诊断综合判断，在用药时给予用药提醒。

（11）心肺复苏登记：心肺复苏登记包括心肺复苏类型、复苏效果；可根据填写内容生成心肺复苏的汇总统计等信息。

3、病历归档：

（1）保存时会对填写的数据进行校验，如果填写不完整会给予提示。

（2）提交时也会对填写的数据进行校验，如果填写不完整不能提交，提交之后的病历可以进行自动归档，归档后的病历不能修改。

（3）完成的病历会自动归档，也可以手动归档，归档后病历完成。这时，医生的库存药品数量才会相应减少。保存或者提交病历后，回到页面顶部，电子病历选项卡后弥漫会出现收费、病历修改记录（管理员可见，医生不可见）、评分选项卡（管理员可见，医生不可见）在页面可以预览并打印病历。

4、病历审核：

（1）管理员可直接查看病历,若发现已归档的病历存在问题,可以点击临时修改按钮,将病历退回到医生手中,24小时之内可以修改,并可以多次退回修改,保存修改记录。

（2）组长审核：只能审核除自己以外的，属于同一急救网络医院医生的病历。

（3）各急救网络医院具体负责人审核：审核属于同一急救网络医院医生的病历。

（4）中心质控组组长审核：审核所有急救站（点）病历。

 5、病历抽查：

（1）多条件筛选查询。病历抽查为站长的权限，用于抽查医生填写病历的情况，并给评价、意见。

（2）病历抽查可以按照角色权限进行配置，比如中心管理员可以看到所有病历，分站管理员可看到本分站的所有病历；

（3）支持对病历进行编辑、抽查，对于已归档不能修改的病历，给予医生临时修改的权限等。

6、病历修改记录：

（1）病历修改记录包括：修改前值、修改后值、修改时间、修改人等。

（2）病历修改记录将工作中病历修改的各个细节进行归档，有利于促进电子病历的规范化使用；在发生相关纠纷时，明确填写修改病历的责任归属。

7、病历操作记录：

（1）病历新增,修改,删除等操作行为的记录。

（2）对病历进行删除操作后仍可查看。

 8、打印管理:

（1）打印记录列表包括：病案号、姓名、工号、打印次数、打印时间；

（2）支持按照起始时刻、终止时刻、工号、姓名、病案号进行筛选查询。

9、转运记录管理：

（1）转运记录是针对部分不需要医生的任务，例如回家，转送，长途等。

（2）点击转运记录管理,展现的是任务列表，筛选条件与病历列表相似。

（3）可进行编辑，完成后可进行打印。

10、病历系统维护:包含病历基础信息管理、救治措施项的管理、体格检查项的管理、初步诊断管理、病历收费项管理、权限管理、更新日志管理。

11、打包医嘱：

医嘱包括医嘱名称、救治措施。医生在填写救治措施时，方便录入救治记录信息等。每个医生可以自己配置个性化的医嘱模板，方便使用。

12、死亡证明：

（1）死亡病历列表支持多条件筛选查询，死亡病历支持编辑、打印。

（2）居民死亡医学证明（推断）书包括：死者姓名、性别、民族、国家或地区、有效身份证件类别、证件号码、年龄、婚姻状况、出生日期、文化程度、死亡日期、死亡地点、生前工作单位、户籍地址、常住地址、可联系的家属信息等。
	1
	套
	

	06
	病历自动评价系统软件
	1、病历自动评分：可对所有病历填写的项目进行考核，支持对一般项目、初步诊断、救治措施、体格检查等信息的填写规范进行评分。

（1）电子病历评分规则：可内置的院前急救的临床路径知识库及管理措施，以便对电子病历进行自动评估打分。

（2）电子病历评分规则维护：可通过系统管理进行电子病历评分规则明细的更新和扣分标准的调整。

（3）电子病历自动评估评分：可对所有病历填写的项目进行考核，支持≥55项评分标准供选择。

（4）医疗救治质量评估报告：具体包括病历填写情况、病历项目平均分汇总、评分要求项目缺项汇总、急救医生救治措施考核汇总、病历重点质量问题及分布情况、取得的成绩、整改要求、院前急救病历典型案例通报等。

（5）电子病历自动评估评分打印：如设备正常链接打印机，可提供评估报告打印功能。

2、病历二级评分：在病历自动评分的基础上,人工审核计算机无法完成的病历内容审核及评分,可以自定义评审项目及评分标准。

3、病历综合评分：在病历自动评分和二级评分的基础上,可根据客户意见定制综合评分的标准,例如:自动评分占比 80%+二级评分占比 20%求平均分得出综合得分。

4、新生儿评分：以皮肤颜色、心搏速率、呼吸、肌张力及运动、反射等体征的得分为依据，评价新生儿的身体状况和健康程度（尤其是呼吸系统）。

5、GSC 评分：从睁眼反应、语言反应、肢体运动三个方面进行评分总结，按分值得出结论，判断患者昏迷程度

6、FAST 评分/辛辛那提院前卒中评分：以 F 面瘫/口角歪斜、A 肢体无力、S 言语不清、T迅速求助为依据快速识别可疑脑卒中患者。

7、院前创伤指数评分：从受伤部位、损伤类型、呼吸、意思等方面进行评分总结，对患者伤情迅速作出判断和评估。

8、MEWS 评分：通过体温、心率、呼吸、收缩压、意识、血氧饱和度、尿量、毛细血糖 8 个生理参数，对院前急救患者、病危患者及病情变化时的患者进行评估，提升医护早期预见患者病情变化的能力和抢救成功率。

9、胸痛病人院前救治临床路径质控考核

（1）急救质量记录：患者首次医疗接触、远程心电传输、专科会诊、生命体征、辅助检查、初步诊断、ACS 给药、Grace 评估等信息。

（2）救治情况记录：目击者基本信息及采取的救治措施、随车人员参与复苏的数量及时间、现场人员使用急救仪器设备及药物的情况、现场人员是否按相关要求完成复苏等。

（3）复苏结果记录：自主循环（ROSC）、恢复时间、具体时间、如恢复自主循环，心电记录初步诊断、如恢复 ROSC 持续时间；自主呼吸、恢复时间、具体时间；神志、恢复时间、具体时间；复苏成功以后转归、送入医院名称、患者是否从医疗机构接诊。

10、心搏骤停院前救治临床路径质控考核

（1）基础信息填写：患者姓名、年龄、性别、登记时间、是否有抢救特征等。

（2）抢救特征填写：填写到达现场前急救人员是否配备急救仪器设备；现场询问、检查、使用急救仪器设备；急救人员是否提供了基础生命支持、高级生命支持。若无抢救特征，填写无抢救特征依据。

11、STEMI 项目质控考核

（1）病史及体格检查时间。

（2）是否完成心电、血压、血氧等方面的检测。

（3）对持续胸痛＞15 分钟和心电图ST 断抬高无禁忌症的患者，是否给予药物治疗。

（4）能否将心电图等院前信息传输至目标医院。

（5）转运时急救医生是否电话通知目标医院并告知患者信息、预计到达时间，且确认接收。

（6）是否将STEMI 患者优先转运至有急诊相关资质的医院急诊科。 12、脑卒中项目质控考核

（1）F 面瘫/口角歪斜、A 肢体无力、S 言语不清、T 迅速求助。

（2）记录症状发生时间、首次医疗接触时间、到达医院时间等。 

13、院前急救死亡病历 Utstein

（1）记录院前急救和死亡病历的关键信息，包括接警出车基本情况、患者基本情况。

（2）记录救治情况和复苏情况，包括救治人员使用急救仪器设备、药物情况以及复苏结果。
	1
	套
	

	07
	急救处方药品和收费一体化处理软件
	1、收费列表

收费列表包括：发票号、流水号、姓名、性别、年龄、分站名称、收费时刻、填写人、应收、实收、收费情况、是否欠费、是否作废、欠费原因、收费方式、票据类别等。

追费、追费金额：追费是在院前急救的过程中，经常会遇到病情紧急（伤势严重）的患者，在救治的过程中无亲属陪同，不得不未收费或部分收费，先行救治，这一费用由患者或者亲属在后期补齐。系统可以将追费金额关联到该次急救的收费列表中。

支持对收费列表的编辑和删除。

支持按照起始时刻、终止时刻、填写人、发票号、患者姓名、收费情况、欠费原因、分站、是否欠费、收费方式、是否作废、出车结果、任务流水号、票据类别进行筛选查询。

2、收费信息

收费信息包括：救治类型、现场地点、送往地点、患者姓名、性别、年龄、医生、护士、驾驶员、担架工、出车分站、收费时间、病情、救治结果、票据类别、是否作废、发票号、收费方式、公里数、是否欠费、欠费金额、欠费原因、应收金额、实收金额、各项收费明细（救护车费、出诊费、药品费、材料费、治疗费等）。

（1）收费支持与病历关联

处方是根据病历填写的内容，自动生成处方，可以打印。

填写病历救治措施中的药品耗材信息后自动计算收费项目和金额；

车费、楼层费、担架费等可根据各急救中心的实际情况进行配置，自动计算收费金额；

院前急救费、出诊费等可根据各个急救中心的不同收费标准进行配置，自动计算收费金额。

（2）收费直接与任务关联

可不填写病历，直接填写收费信息，与任务信息关联。
	1
	套
	

	08
	院前急救病历数据电子化管理分析软件
	1、工作量统计

支持的工作量统计包括但不限于：三无病人出车情况汇总表

急救医生出车任务类型汇总表长途出车情况明细表

急救护士出车任务类型汇总表 急救担架员出车任务类型汇总表急救救治措施统计

急救医生施救措施统计急救护士施救措施统计急救护士救治措施统计急救医生救治措施统计病历填写情况统计

病历填写情况流水

2、考核统计

支持的考核统计包括但不限于：

急救病人救治情况汇总表

非急救病人救治情况汇总表

长途转运病人救治情况汇总表

医生急救单项操作考核统计表

医生非急救单项操作考核统计表

颈托使用规范考核统计表

血氧饱和度监测规范考核统计表

书面告知规范考核统计表

心电监护规范统计表

气管插管术规范考核统计表

开通静脉通道规范考核统计表

心电图规范考核统计表

药品使用规范考核统计

血糖检测规范考核统计表

汇报制度执行情况统计

急救医生考核规范统计

死亡病人放弃抢救原因流水表

死亡病人放弃原因统计表

救治措施失败原因流水表

救治措施失败统计表

救治措施失败原因统计表

急救员救治措施统计

3、质量控制

支持的质量控制统计包括但不限于：

急救时间流水表

未及时提交和打印病历流水表

录入病历平均时间统计

打印病历平均时间统计表

病历修改痕迹流水表

病历修改情况汇总表

诊断随访情况汇总表

诊断访情况流水表

病员转送情况流水表

死亡患者统计表（医生） 

死亡患者统计表（驾驶员）

死亡患者统计表（护士） 

死亡患者统计表（担架员）

病历填写情况流水

病历填写情况统计

医生耗材使用流水

医生耗材使用汇总统计

医生药品使用流水

医生药品使用汇总统计

4、科研统计

支持科研统计包括但不限于：

病人国籍比例

病人民族比例

病人职业统计

现场类型统计

致伤原因统计

急救效果统计表

年龄分布统计

疾病分类统计

病历评分汇总表

医生评分汇总统计

医生改进情况汇总

中心改进情况汇总

心肺复苏汇总统计

病人国籍比例
	1
	套
	

	十五、多渠道报警子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	互联急救软件
	1、互联急救客户端软件主要具有以下功能：

（1）档案管理功能：可以添加和管理自己和亲友的健康档案，包括：姓名、年龄、性别、血型、体重、移动电话、固定电话、病史、过敏史、定点医院、常住地址、紧急联系人、联系电话等信息。

（2）快速呼叫功能：可以一键呼叫 120，即可以为自己呼叫也可以替亲友呼叫，呼叫的同时可以将呼救者信息和位置信息上传至 120 急救中心。

（3）求助功能：呼救者可以向自己的紧急联系人发送通知，提示自己需要帮助，在发送帮助内容的同时，其位置也可一并发送并在紧急联系人的手机中查看。

（4）急救手册功能：急救指南可供使用者平时学习和遇到紧急问题时进行参考。

（5）公告功能：推送急救、保健、医疗知识，提供市民急救和健康意识。

（6）成熟度要求：提供苹果应用商店下载，提供 5 家以上主流安卓应用发布平台下载，提供网站下载链接地址。

2、互联急救软件微信公众号主要具有以下功能：

（1）微首页包括主要功能：关于我们、急救手册、AED 网点、车辆甄别、历史消息、使用说明。

（2）微急救页面包含主要功能：为自己报警、为亲友报警、为陌生人报警、预约转运。

（3）我的页面包含主要功能：个人档案、紧急联系人、添加亲友档案、服务历史、意见反馈。

（4）维保时间内含微信小程序年审费用。
	1
	套
	

	02
	多渠道辅助急救呼叫报警软件
	1、市民呼叫 120 后，受理员判断给需要的来电号码发短信 H5 链接。

2、市民根据链接在H5 页面添加地址、楼牌-门牌号、联系方式、内容描述、图片视频等信息，点击“提交”。

3、短信H5 界面的文字信息，图片信息，视频信息及地理位置信息可以展示，点击查看。

4、120 系统接收呼叫人的基本信息以及图片、视频等内容，自动弹到受理台，提示修改，保存工单。

5、120 系统未收到短信时候，工单处于等待状态。

6、超时没有收到短信，受理员再次电话联系呼叫人。
	5
	年
	

	03
	120视频呼叫调度软件
	1、开发舒城县 120 急救指挥调度中心“120 视频呼叫调度+听障人士呼叫平台”微信小程序；

2、支持文字呼叫 120，可输入呼叫原因，地理位置自动抓取；

3、支持视频呼叫 120，与急救中心建设视频通话；

4、支持电话呼叫 120，可以将呼救者信息和位置信息传送至急救中心；

5、支持建立个人健康档案，包含真实姓名、性别、生日、血型、体重、病史、过敏史、定点医院、联系电话、常住地址、紧急联系人、车牌号码等。

6、如听障人士呼叫 120，呼救来源会自动选择为“听障人呼救”，调度员迅速进行受理、询问患者等相关信息，就近调派救护车，针对患者病情严重的，可通过视频对患者进行生命指导（如心肺复苏等）。也可以联系院前医生加入视频会诊，使救护车到达前的高级生命支持指导更加准确有效的实施。

7、未关注舒城县 120 急救指挥调度中心微信小程序听障人士。调度员可直接给呼救者下发

短信超链接，即可唤醒微信小程序和 120 受理端建立报警渠道。
	1
	套
	

	十六、满意度回访子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	回访软件
	1、回访任务计划制定：回访任务计划制定功能可根据列表信息对回访任务做出回访限制，即设为无效任务的任务不予回访。

2、短信回访：根据选择的回访任务，系统根据联系电话判断是否为手机号，并提示可发送的短信数目，是否完成发送等功能。

3、电话回访：按"拨打主叫号码"或"拨打联系电话"向患者拨打电话，根据被回访人提供的信息可对本次任务评分,填写相关信息 如备注、满意度等。

4、电话录音：对每一个回访电话，系统可自动录音，和回访任务单进行关联，并可以随时回放。

5、事件详情查看：为了进一步了解待回访任务的情况，我们提供了事件详情查询的功能，使用用户可以了解到回访任务对应受理，录音，派车等详细信息。

6、个性化回访单配置：为了适合不同用户对于回访功能的需求，提供个性化回访单配置功能，可设置回访控件的位置和属性，还有评分项等。

7、回访统计：可根据回访结果，电话回访统计表、电话回访流水表、短信回访统计表等。
	1
	套
	

	十七、智能监管子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	急救任务智能监控软件
	1、首页概览：展示各个监控模块的实时状态和统计数据，包括服务监控统计、系统监控统计、网络监控统计、资源监控统计、业务监控统计、日志汇总统计及总统计数据等。

2、业务监控：出车数预警、患者数预警、敏感词预警、分站命令单预警、车载定位长时间断传预警等异常预警。

3、服务监控：监控应用、通服、地图、消息等服务程序是否正常开启，是否正常运行、是否正常关闭或者异常退出等；监控到异常会发出预警，发送通知到调度台或者短信、语音通知到相关人员。

4、系统监控：监控数据库、中间件等系统服务是否正常运行，可定时去连接服务，如果不能连接可判断服务异常；系统监控到异常会发出预警，发送通知到调度台或者短信、语音通知到相关人员。

5、资源监控：监控服务器或者主机的cpu、内存、磁盘空间等硬件的使用情况，判断是否异常或超出设定的阈值等；系统监控到异常会发出预警，发送通知到调度台或者短信、语音通知到相关人员。

6、网络监控：监控服务器的网络是否异常或者网络中断等其他网络异常，定时去 ping 服务器，如果长时间不通可判定异常；监控到异常会发出预警，发通知到调度台或短信、语音通知到相关人员。

7、业务日志：监听读取整理业务日志，根据日志的等级来判定程序是否异常；同时，提供日志的下载功能；监控到异常会发出预警，发送通知到调度台或者短信、语音通知到相关人员。

8、服务日志：监听读取整理服务日志，根据日志的等级来判定程序是否异常；同时，提供日志的下载功能；监控到异常会发出预警，发送通知到调度台或者短信、语音通知到相关人员。

9、系统日志：监听读取整理系统日志，根据日志的等级来判定程序是否异常；同时，提供日志的下载功能；监控到异常会发出预警，发送通知到调度台或者短信、语音通知到相关人员。

10、资源日志：监听读取整理资源日志，根据日志的等级来判定程序是否异常；同时，提供日志的下载功能；监控到异常会发出预警，发送通知到调度台或者短信、语音通知到相关人员。

11、网络日志：监听读取整理网络日志，根据日志的等级来判定程序是否异常；同时，提供日志的下载功能；监控到异常会发出预警，发送通知到调度台或者短信、语音通知到相关人员。

12、短信告警：根据监控的模块，在对应模块的通知方式中配置对应的电话号码，当触发告警时即可发送告警短信通知到对应的人员。

13、语音告警：根据监控的模块，在对应模块的通知方式中配置对应的电话号码，当触发告警时即可拨打语音通知到对应的人员。派车后通过语音电话通知功能实现智能催车，减少调度员催车工作量。

14、调度台通知：根据监控的模块，在对应模块的通知方式中配置对应的调度台，当触发告警时即可发送告警通知到对应的调度台上。

15、告警操作记录：显示告警操作记录，主要包括：记录时间，告警类型，事件名称，内容等信息，开启定时器后，时间节点在当天内可自动刷新最新记录信息。

16、电话流水记录：显示电话流水记录，内容主要包括：电话号码，通话结果，任务编码，车辆编码，通话的各个时间节点，录音播放等。

17、短信流水记录：当服务程序或系统发生异常时，会发送短信通知用户，主要显示服务 ID，发送内容，手机号码等信息。

18、配置维护：包括告警配置维护，告警配置子字典，功能主要包括增删改查。

19、权限管理：将权限赋予角色，可为人员分配角色，从而实现不同人员浏览相对应权限的页面。

20、人员管理：显示当前登录人的工号、角色、是否有效、所有权限等详情信息。

21、角色管理：可维护人员角色，支持增删改查角色信息以及为角色分配相应权限。
	1
	套
	

	十八、网络安全建设概算

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	硬件防火墙
	1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；​

2.支持可插拔企业级硬盘；​

3.三层网络吞吐≥8Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥100万；最大新建连接≥12万；​

4.支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；

5.IPS规则数量≥15000条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板；

6.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；

7.配置5年应用识别特征库授权、5年入侵防御特征库授权、5年病毒库特征库授权；
	1
	台
	

	02
	网络交换机
	1.固化千兆电接口≥48个，SFP+万兆光接口≥4个，SFP+万兆模块≥4个；

2.交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps；

3.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；

4.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng、OSPF v2/v3等动态路由；

5.支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换。

6.支持Dot1x认证，接入舒城县卫生专网，统一管理。
	2
	台
	

	03
	电脑共享器
	16 口电脑共享器，含 19 英寸液晶显示屏、键盘、鼠标、连接电缆。
	1
	套
	

	04
	等保测评费
	负责提供的软件产品符合信息安全等级保护二级测评要求，负责“120”指挥调度系统达到安全等级保护二级测评要求，获得具有相应测评资质机构出具的安全等保二级测评通过报告，并开展系统二级等保备案工作。
	3
	次
	

	十九、指挥调度大厅LED 显示子系统

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	LED 显示屏
	屏体尺寸：6.08米*1.92米，分辨率 4160*1248

1.LED 显示屏像素间距：≤1.538mm

2.表面贴封装技术：SMD 封装；

3.亮度≥450cd/m²,亮度调节自动/手动，0-100%可调；色温：1000K-21000K 可调；色温误差≤200K；亮度鉴别等级 Bj≥20;可视角度 水平≥160 度 垂直≥150 度；

4.亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：±0.002 之内；刷新率≥3840Hz；对比度：≥5000:1；换帧频率 60Hz；支持 120Hz 等 3D 显示技术；发光点中心距偏差：≤1%；平整度：≤0.05mm；峰值功耗≤380W/㎡；平均功耗≤130W/㎡

5.7×24 小时连续工作无故障；LED 显示屏动态节能设计，具有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上

6.能源效率：≥2.4cd/W，达到能效一级标准；最高亮度(白平衡)持续工作 4 小时，模组表面温升小于 18K

7.平均使用寿命≥100000 小时；MTBF 平均失效间隔时间：≥100000 小时；

8.机械强度≥35Mpa；抗拉强度≥235Mpa；屈服强度≥170Mpa；纵向拉伸承载力、横向拉伸承载力≥3 吨；色域覆盖率≥120%

9.支持 HDR3.0 高图像动态技术；防眩光功能：不反射环境光，对比度高，色彩柔和，防止眩光影响可提升视觉光感；画面延时≤500ns；支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置；具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；

10.LED 显示屏支持安全性加密、海量图象演示和多媒体控制。

11.显示屏支持信号电源 N+1 冗余备份；支持热插拔抢修功能；

12.LED 显示屏支持 8K 超高清显示；支持同步/异步控制系统；

13.输入信号包含但不限于 DVI\VGA\HDMI;视频PAL/NTSO 制式自适应；支持复合信号；支持USB 输入；支持IP 输入；支持CVBS/DP/HDBASE 输入；支持光纤/网络等接口输入

14.运行稳定，不受外界各射频电磁场的干扰；PCB 板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板；

LED 显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB 采用FR-4 四层板同等级或更高材料， PCB 导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm,铜厚≥1 盎司TG≥150,PCB 板表面具备防潮/ 防尘/防静电

15.施工安全性：LED 显示屏产品的拐角与棱缘倒圆和磨光；LED 显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；支持全链路 1 帧延迟、多层校正(存储多层校正数据)、Infi-bit 颜色位数、颜色魔方、低灰校正、8/10112bit 视频源输入

16.定位交互技术支撑整屏录播功能，单窗口最大分辨率 8K 分辨率，屏幕整体分辨率不受限制；支持环境色温与显示色温同步调大屏与环境照明色温、亮度整，不同环境照明下的 LED原色显同步调整，支持 LED 实现示功能，支持面板同步控制调节。

■17.质保期内只换不修服务，响应文件中须提供满足上述要求的承诺函（格式自拟）。
	11.67
	平方米
	

	02
	视频拼接处理器
	1、纯硬件设计架构，19 英寸标准机架式安装，金属结构机箱;

2、整机规模支持输入不少于8 路HDMI 输入；不少于1 路HDMI2.0 输出；支持不少于 28 路接口，输出不少于 16 路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换;

3、输出板卡支持不少于 8 个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;

4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;

5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD 属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;

6、支持不少于 2000 个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;

7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；

8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;

9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作;

10、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示;

11、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用;

12、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持 windows 、麒麟、IOS、Android 、

Linux 等操作系统访问设备及交互操作;
	1
	台
	

	03
	视频控制器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017 中IP20 的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。

2、输入接口包括 1 路HDMI2.0+LOOP,2 路HDMI1.3，1 路USB3.0，支持选配 1 路 3G-SDI

（IN+LOOP），最大支持 4096*2160@60HZ 信号输入

3、视频输出支持 8 个千兆网口输出，1 路 10G-OPT 光口，最大带载高达 520 万像素，最宽支持 10240,最高 8192。

4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及

3.5mm 独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC

5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无

黑屏；

6、最大支持 144HZ 高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2 倍频、3 倍频、4 倍频）功能，可将 30HZ 信号，倍频至 120HZ 输出；

7、最大可支持 6 个 2K 图层或 1 个 4K 图层+2 个 2K 图层，全部图层大小和位置可单独调节。

4K 接口输入 2K 图层，按 2K 图层计算图层资源；

8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；

9、支持U 盘即插即播功能，最大支持 4K 级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持 27 种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形

消失、矩形弹跳、星形旋转；
	1
	台
	

	04
	智能配电柜
	10KW，含PLC 控制系统；

采用三相五线制即TN-S 供电方式，配电柜输入电压为交流 380V±10%，工频 50HZ；配电柜材质为冷轧钢板，外表喷塑，具备防水、防锈、防腐能力。
	1
	台
	

	05
	支架
	1、安装、箱体。

2、美化包边处理。

3、箱体间内部连接线缆。
	1
	项
	

	06
	急救数据分析展示软件
	1、GIS 展示接入:接入第三方分析软件生成专题分析概念地图；

2、急救事件区域分布热力图：以特殊高亮的形式显示全县急救事件分布量较多的地理区域；

3、病种分布区域热力图：以特殊高亮的形式显示全县几大危急重症急救事件分布量较多的地理区域；

4、任务中车辆分布图：全县任务中车辆以图标方式在地图上显示；

5、待命中车辆分布图：全县待命中车辆以图标方式在地图上显示；

6、急救站点分布图：全县急救站点以图标方式在地图上显示；

7、全县医院分布图：全县医院（可按分类）以图标方式在地图上显示；

8、全县AED 分布图：全县AED 设备以图标方式在地图上显示；

9、综合数据展示：呼叫满足率、及时到达率、排队电话、平均反应时长统计展示；

10、调度情况展示：呼入电话量、摘机电话、10 秒摘机率、摘机率及同比的统计展示；

11、出车情况展示：派车量 、出车量、3 分钟出车率、平均到达现场时间；

12、调度员情况展示：调度员总数、当班人数、受理人数、离席人数、暂停人数的统计展示；

13、车辆情况展示：车辆总数、可派车辆、任务中车辆、暂停调用、不可使用等统计展示；

14、事件统计：事件总数和同比情况，突发事件总数与同比情况、突发事件明细展示（公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全 ）；

15、急救病种情况展示：包括病种判断、五大病种统计（创伤、卒中、胸痛、新生儿、孕产妇分类饼图）；

16、分站运行情况：出车数、三分钟出车率、及时到达率等数据的统计展示；

17、病情统计展示：轻度、中度、危重、死亡；

18、24 小时数据分析：呼入电话、接听电话、出车量统计；

19、病历信息展示：病历提交率，病历评分、病历合格率、及时提交率统计展示

20、异常结束原因：中止任务，异常结束情况展示；

21、患者统计：按患者性别年龄统计；

22、院前急救时长统计：平均摘机时长、平均派车时长、平均到达现场时长、平均完成任务时长等统计展示；

23、院前急救处置情况展示：院前急救措施、心肺复苏情况展示；

24、预警触发条件配置：如配置同一地点救护车派车≥3 辆、救治人数≥3 人、定位半径 100米内 10 分钟呼救电话≥10 次为预警条件；

25、预警事件告警：预警程序检测到符合预警条件的事件后，会有背景闪烁告警；

26、预警短信通知：达到触发预警条件后，可发送短信通知相关人员（可设置），系统自动记录发送及收到的回复短信。
	1
	套
	

	二十、网络费

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	01
	网络专线及数据流量
	1、120 指挥中心语音专线（提供2条主备E1数字中继线（30B+D），支持PRI信令；满足30路呼入呼出并发；支持SIP协议IMS专线）；

2、120 指挥中心互联网专线（提供1条互联网专宽带，带宽不低于100M）；

3、120指挥中心及基层急救站固话通信（每月不少于9000分钟主叫通话时长，满足50路电话呼入呼出并发）；

4、车载急救智能终端（每台救护车4张能够打电话、发短信、有流量的手机卡；流量无限制或者至少30G）；

5、短信接口（包含每月不少于4000条国内本网多媒体简讯，单条短信字数不限，可发送图片、视频（2M以内）、动图等）；

6、分站专网（每个分站到指挥中心专网不低于100M）；

7、提供移动备机。

■8、维保期内包含以上所有费用。
	1
	项
	

	二十一、接口及其他

	01
	接口
	■实现与市/省级急救平台、公安110指挥系统、消防119指挥系统的数据互通；完成与县域内各级医院（重点对接胸痛、卒中、创伤三大中心）HIS系统的无缝对接，保障患者信息双向流转，改造所需费用由投标人自行解决，响应文件中须提供满足上述要求的承诺函（格式自拟）。
	1
	项
	

	02
	不间断电源
	1、额定容量：6000VA/5400W

2、输入电压范围：80～275Vac

3、相数：单相三线

4、输入频率范围：50/60±10%（自适应）

5、输入功率因数：>0.99（满载）

6、输出电压：208/220/230/240±1%

7、输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%

8、整机效率：最高可达95%

9、功率因数：0.9（默认）

10、过载能力：115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s

11、电池电压：192-240V可设置（默认16节）

12、输出方式（塔式）：接线排

13、工作温度：-5~40℃

14、海拔高度：≤1000米,超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。

15、告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路

16、保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护

17、通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等

18、尺寸(W*D*H)：190×422×337mm

19、净重：≤12kg

20、标配电池柜。
	1
	套
	

	注：1.供货过程中和到货后，采购人或其委托的第三方检测机构有权对所供货物按招标文件要求、投标文件承诺、合同明确的等要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的依据。如质量检测不合格，采购人或其委托的第三方检测机构有权拒收货物，成交供应商须承担应有损失、相关责任等（包含但不限于：货物往来运输、合同终止、相关法律责任等）；

2.供应商应踏勘现场以充分了解项目位置、地形、地貌、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

3.该项目所有涉及安全方面的事宜均由供应商负责，采购人不承担任何安全责任；

4.运维及维保要求：

（1）系统运维：定期对调度系统软硬件进行巡检、调试，及时排查故障，确保调度终端、通讯链路、数据库正常运行，保障急救指令精准、快速下发；

（2）故障响应：提供7×24小时应急故障处理服务，接到故障报修后，快速响应、及时处置，最大限度缩短系统停机时间，避免影响急救调度工作；

（3）系统升级：根据业务需求及技术迭代，适时提供系统补丁更新、功能优化升级服务，保障系统适配急救调度工作发展需求；

（4）技术支持：为中心工作人员提供技术咨询、操作指导服务，协助解决日常使用中的各类问题，提升工作人员操作熟练度；

（5）数据保障：定期对调度数据进行备份、校验，确保急救调度记录、患者信息等数据安全、完整，可追溯，同时做好数据保密工作；

（6）硬件维保：本次项目所有硬件维保以及相关配件；

（7）云服务器资源：本项目中涉及的云服务器资源，以及云服务器相关配套安全组件。
5.所投标设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容，接口费由成交供应商承担；（报价时须考虑此项费用）；

6.包括但不限于所有的运输、安装、安装产生的光模块、光纤跳线、网络跳线、线缆、人工等均包含在报价中；
7.成交供应商的投标报价包含上述所有货物及服务内容。




