- 采购需求

| 第一包：采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 技术要求 | 单价限价 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 平板床垫 | 必须适配医院现有病床。 | 适配性：能跟随床背、床腿的升降而灵活升降，无卡顿。 核心材质： 内层结构：采用“优质椰棕 + 高密度海绵”复合结构。 海绵层：厚度≥40mm，高密度高回弹，保暖透气，软硬适中。 椰棕层：厚度≥40mm，机压胶喷成型，经过严格防虫处理，支撑性强。 外套面料：采用医学专用防水帆布，液体完全不渗透。表面易于擦拭清洁，可长期保持床面干净卫生。 功能性要求： 三防性能：具备优异的防水、防霉、防菌性能。 易拆洗设计：外皮必须可灵活拆卸，便于临床护理及日常卫生清洁消毒。 透气性：整体结构设计需保证良好的透气性，防止闷热。 | 170元/张 | 150 | 张 |  |
| 2 | 单摇床垫（二折） |  |  | 190元/张 | 250 | 张 |  |
| 3 | 双摇床垫（三折、四折） |  |  | 220元/张 | 600 | 张 |  |
| 4 | 医用ABS床头柜 | 480mm×480mm×(760)mm（长×宽×高），偏差±10mm | 一、总体要求 1.产品整体采用全新医用级ABS工程塑料一体注塑成型，结构牢固、重心稳定、防倾倒、无尖锐棱角，符合医院院感防控及病房家具安全使用要求。 2.外观平整光滑、无毛刺、无裂纹、无色差，易清洁、耐消毒、抗菌防霉，适应医院高频次消毒环境。 3.产品符合国家相关医用家具标准及环保、安全、卫生要求。 二、技术规格参数 （一）外形尺寸 1.外形尺寸：480mm×480mm×(760)mm（长×宽×高），偏差±10mm 2.台面尺寸：480mm×480mm，边缘圆角R3～R5，无锐角 3.柜体深度：420～450mm （二）材质要求 1.主体材质：全新医用级ABS工程塑料，面板厚度≥4.0mm，侧板、背板厚度≥2.8mm，其余部件厚度≥2.0mm；台面要求为304不锈钢材质，厚度≥0.4mm。 2.材料性能：ABS基材拉伸强度≥45MPa，弯曲强度≥70MPa，悬臂梁缺口冲击强度≥20kJ/m²，热变形温度(1.8MPa)≥90℃。 3.抗菌防霉：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率≥99%，防霉等级≤1级。 4.耐消毒性：可耐受75%医用酒精、500mg/L含氯消毒剂反复擦拭，168h浸泡无开裂、变色、溶胀、发白。 5.环保安全：符合GB28481、GB4806.6要求，重金属、VOC、残留单体达标，无毒无味。 （三）结构与配置 1.柜体结构：上抽屉+下部储物柜，内设隔板，结构稳固。 2.功能配置：配置隐藏式抽拉餐桌板、水杯槽/置物槽、毛巾架、杂物挂钩。 3.五金配件：静音阻尼滑轨，医用级门吸/锁扣，隐藏式拉手，开合顺畅无噪音。 4.脚轮：配置4只2寸医用静音万向轮，2只带刹车，单轮承重≥60kg，耐磨、防尘、防毛发缠绕。 5.自带挂钩，可收纳医用床就餐桌板。 （四）力学与耐用性能 1.台面静态承重：≥46kg，24h无永久变形。 2.抽屉承重：≥20kg；柜体承重：≥30kg；餐桌板承重：≥15kg。 3.稳定性：柜体倾斜15°不倾倒。 4.耐久性：抽屉开合≥50000次无卡滞、无变形；脚轮移动≥10000次无磨损、脱轴。 5.表面色牢度：耐光照、耐消毒变色等级≥4级，长期使用不易褪色。 （五）安全与院感要求 1.全柜圆角设计，无尖锐边角，防止碰撞划伤。 2.表面致密不渗透，不积尘、不藏污，可直接水洗擦拭。 3.抗菌性能持久，经50次消毒擦拭后抗菌率仍≥90%。 三、验收标准 1.外观、尺寸、结构、配置符合本技术要求，无缺损、无变形、无开裂。 2.提供产品合格证、出厂检测报告。 3.脚轮、抽屉、柜门、餐桌板等活动部件启闭顺畅，刹车有效。 四、质量与售后：质保期内非人为损坏免费维修、更换。 | 380元/个 | 600 | 个 |  |
| 5 | 医用床就餐桌板 | 必须适配医院现有病床。 | 材质：环保ABS或防火板台面，防滑防水防油易洁。 功能：长度88-106cm可调节，宽度≥30，可跨床使用，承重≥15kg，背面配备挂钩。 配置：带有挡水沿，可选配杯托。 | 60元/个 | 500 | 个 |  |
| 6 | 办公椅 | 长约910mm×宽约450mm×高约440mm | 1.面料:采用环保西皮;符合GB/T16799一2018《家具用皮革》标准，摩擦色牢度、撕裂力、耐折牢度(50000次)、挥发性有机物(VOC)检测结果均达到合格标准。 2.海绵:采用阻燃高弹海绵，25%压陷硬度不低于151N,75%压缩永久变形%≤6%，拉伸强度≥100KPa，回弹率≥50%，伸长率≥100%，撕裂强度≥1.8N/cm,湿热老化后拉伸强度≥30KPa，干热老化后拉伸强度≥80KPa，燃烧性能达B1级，密度≥45kg/m2 3.骨架:选用阻燃曲木板，符合GB18580-2017、GB/T 9846-2015标准，含水率6%-14%，胶合强度≥0.7MPa，静曲强度:顺纹≥22MPa、横纹≥20MPa，弹性模量:顺纹≥5000MPa横纹≥4000MPa，浸渍剥离:每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm。 4.脚架:符合QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999标准，乙酸(酸性)盐雾连续喷雾≥500小时，耐腐蚀等级达到10级。 5.脚垫:尼龙材料脚垫。注:用料工艺，钢管≥25*35mm，厚度≥2.0mm钢管。 | 200元/个 | 500 | 张 |  |
| 注：1.成交供应商合同签订后，正式供货前须联系舒城县人民医院，在其指定地点按采购文件要求、响应文件承诺、合同明确的等要求的标准提供“样品”，经舒城县人民医院或其委托的第三方检测机构检测、验收合格，对提供的“样品”进行封样后，方可正式批量生产；如“样品”检测、验收合格，所发生的费用由舒城县人民医院支付；如检测、验收不合格，所发生的费用、相关责任及产生的一切后果均由成交供应商自行承担； 2.成交供应商在生产货物过程中，舒城县人民医院或其委托的第三方检测机构有权现场监制，如在此过程中发现任何不符合相关要求的情形（包含但不限于未按照采购文件要求、响应文件承诺、合同明确的标准生产、货物标准低于生产货物标准低于“样品”的），舒城县人民医院或其委托的第三方检测机构有权责令整改，在此过程中所生产的一切货物将不予通过验收，由此所产生的费用、相关责任及产生的一切后果均由成交供应商自行承担； 3.成交供应商所供货物供货至舒城县人民医院指定地点时，成交供应商应及时通知舒城县人民医院等，立即对货物的品牌、数量、型号、合格证等材料进行验收、复核，确保进场材料合格； 4.到货后和供货过程中，舒城县人民医院或其委托的第三方检测机构将会对所供货物按采购文件要求、响应文件承诺、合同明确的、“样品”封样的等要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的依据。如质量检测合格，检测费用由舒城县人民医院支付；如质量检测不合格，舒城县人民医院或其委托的第三方检测机构有权拒收货物，成交供应商除支付检测费用外，还须承担一切损失费用、相关责任等（损失费用包含但不限于货物往来运输费、履约保证金的扣除、合同规定的处罚等全部费用；相关责任包含但不限于终止合同履行、上报相关单位所带来的处罚等责任）； 5.成交供应商将所供材料运至舒城县人民医院指定地点卸货堆放。由成交供应商安排专人看管，货物验收、安装完成前若有损坏、丢失等情形，其损失由成交供应商承担； 6.货物生产供货前，供应商须与舒城县人民医院对接方案和现场确定尺寸等内容； 7.采购需求中图片仅供参考，具体款式、颜色等内容以供货时舒城县人民医院要求为准； 8.采购需求中规定的规格，在满足舒城县人民医院使用要求的情况下允许细微偏离； 9.本项目采购需求中相关执行标准，若有现行新标准，则以最新标准执行。 |  |  |  |  |  |  |  |