采购需求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦DR球管 | 1 | 支 | 16 |  |

二、技术参数：

飞利浦DR球管

1.适配整机设备型号：Digital Diagnost

2.球管型号：SRO33100ROT360；

3.球管品牌：PHILIPS；

4.球管最大工作电压：≧150KV；

5.球管最大电流：≧800mA；

6.球管的焦点:0.6/1.2；

7.最大灯丝电流：6.3/6.7A；

8.旋转阳极角度：13°±1°；

9.旋转阳极的转速：3000~10800RPM；

10.旋转阳极的热容量:≥300KHU；

11.阳极输入功率：33~100KW；

12.保证球管为原厂全新，安装时提供球管相对应的报关单，旧件返回厂家。

三、免费质保期1年。

注：上述技术参数须全部满足，否则视作无效响应。